表2

最终参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 主机 | 1.1.以下所有主机及配件均为同一品牌。 |
|  |  | ▲1.2主机具有开颅、铣切、磨钻、骨锯、骨钻、打克氏针、扩髓腔、髋臼成型、取粘膜、取皮肤、打磨皮肤及关节刨削等功能，适用于所有手术外科使用。 |
|  |  | 1.3大平面液晶彩色触摸屏，参数、主机状态一目了然。 |
|  |  | 1.4双马达动力接口，操作方便快捷。并可在屏幕上分屏同时显示双马达状况。 |
|  |  | 1.5自动识别各种类型的马达，并自动调用相应的参数设置。 |
| 2、 | 配件 | 1.6 马达启动及停止特性可调，充分满足科室需求。 |
|  |  | 1.7完全无需任何工具即可装卸接头、刀头、磨头。 |
|  |  | 1.8无滴漏的立式冲洗泵设计，更好的冲洗效果。流量0－80ml/分，冲洗模式21种可选择。 |
|  |  | 1.9连接电缆接口为金属件，非普通塑料件，经久耐用。 |
|  |  | 1.10马达全钛合金制造。 |
|  |  | ▲1.11高速马达输出功率≥150W。 |
|  |  | 1.12两个马达均具有可正反转功能。 |
|  |  | ▲1.13超小高速马达转速10000－80000转/分可选，最高钻速≥80000转/分。 |
|  |  | 1.14铣刀部分为拆分式设计，易清洁保养，铣刀保护鞘可旋转。 |
|  |  | 1.15磨钻手柄有多种长度可选，前端长度最长≥220mm。 |
|  |  | 1.16磨头插入和弹出式设计，术中更换磨头无需旋转手柄。 |
|  |  | 1.17手术部件均可高压、高温消毒 |
|  |  | 1.18配有专用的手柄和软轴保养油，延长使用寿命。 |
| 配置清单 主机 1个 脚踏开关 1个 电缆 1条 高速马达 1个 高速成角磨钻手柄 1个 直型磨钻手柄 1个 高速西瓜磨头 6个 金刚砂磨头 5个 橡子磨头 3个 铣刀手柄 1个 铣刀保护鞘 1个 铣刀片 5个 保养油 1瓶 |  |  |