深圳市儿童医院医疗设备运营维护及质控检测服务项目需求

- 项目概述：

本次项目为深圳市儿童医院医疗设备运营维护及质控检测服务项目。服务商必须按国家、行业的标准及谈判文件的要求对全院设备进行系统的、全面的预防性维护保养及日常维修响应支持，对指定生命支持类设备进行全面有效的质控检测以保证设备的高效、正常运作。

- 项目实施地点：

本次项目为深圳市儿童医院医疗设备运营维护及质控检测服务项目，要求服务商以入驻医院办公的形式在我院开展全面系统的运营维护及质控检测工作。

- 运营维护服务与设备质控检测的范围（技术要求）：

3.1拟委托服务商提供医院全院医疗设备运营维护管理服务；

| 项目 | 工作内容 | 数量：11804（单位：台） |
| --- | --- | --- |
| 运营维护服务（6人）常驻 | 服务商自主完成设备科日常维修响应工作 | 全院医疗设备 |
|  | 服务商自主完成全院医疗设备巡查工作，包括：工作计划，巡检报告，巡检总结，每月1次 | 全院医疗设备 |
|  | 服务商自主完成全院医疗设备保养工作，包括：工作计划，巡检报告，巡检总结，高风险半年1次，中、低风险一年1次 | 全院医疗设备 |
|  | 设备使用培训，培训计划，培训档案 | 全院医疗设备 |
|  | 协助设备搬迁和调试 | 全院医疗设备 |
|  | 协助不良事件上报 | 全院医疗设备 |
|  | 协助医院设备计量 | 全院医疗设备 |
|  | 协助设备科绩效考核工作 | 全院医疗设备 |

3.2拟委托服务商提供1572台生命支持类设备质量控制检测服务。

| 项目 | 工作内容 | 数量（单位：台） |
| --- | --- | --- |
| 质控服务定期检测(一次/年） | 急救生命支持类设备 | 1572 |

4、中标服务商应遵循，运营维护及质控检测服务规范：

4.1.服务商应收集并整理归档此次运营维护及质控检测设备的相关软件，外围设备及配件，及原设备制造商在制造设备时发行的设备性能说明书。

4.2.维修服务应根据相关设备服务/指导手册中所述的维修程序进行。

  - 服务商还应在实施维修服务的同时采纳制造商关于维修计划的建议。

  - 服务商应监测和保证彻底全面地检查在维修过程中的设备，特别是在设备/零件/配件在被建议更换之前。

4.3. 服务商应满足医院需求，提供必要的工具和检测仪器。

4.3.1 所有用于维修，校准等测量工具应由具备国际标准的设备（如省或市的计量质量检测机构）定期地进行校准。

4.3.2 服务商在合同生效时及之后的每年应向医院提供一份质控检测工具清单（具有国家认可的校准证书，如省或市的计量质量检测机构）。

4.4.  服务商应合理地安排专业的工作人员进行维修服务，且应保证维修人员拥有充分的知识和技术（如提供相关专业毕业证书、相关维修资质证书、培训证书），服务商需提供此次维修保养服务的人员计划，包括人员结构和职员人数。

4.4.1运营维护工作人员要求，本次招标，要求投标人向采购单位提供不少于6名具有相应资质认证的医疗设备维护工程师或医疗设备相关专业毕业并且有工作经验的工程师证明。

| 医院运营维护服务团队 ，人员数量 资质、入驻时间、工作职责 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 人员数量 | 入驻时间要求 | 工作职责 |
| 1 | 协调员 | 1 | 250天工作日 | 电话接听，维修调度 |
| 2 | 维修响应工程师 | 5 | 250天工作日 | 维修响应，支援临床 |
| 协调员资质要求：大专以上学历、专业不限、熟练操作电脑； 维修响应工程师资质要求：医疗或医疗器械专业、电子工程专业、机电一体化专业、生物医学工程专业，需提供：1）大专以上学历证明；2）参加监护、呼吸、除颤、机电等仪器培训证明；3）至少3年以上工作经历证明；4）所提供人员资质同时提供社保证明。 |  |  |  |  |

4.4.2 服务商应提供人力、服务经验、厂家培训记录等相关文件，以供招标评委评估。

4.4.3 服务商应给签了合同的员工提供在职培训和继续教育计划。

4.4.4服务商应每年更新上述全体员工信息且发至医院。

4.5. 定期预防性维护 (PM-Preventive Maintenance)

4.5.1服务商应高、中、低风险每年对设备进行定期巡查。

4.5.2要求服务商提供在设备定期维修保养的巡检内容，服务商在投标中应附上对所承包范围内所有设备的预防性维护表格。

4.6. 生命支持类设备质量控制检测服务（QC- Quality Control）

4.6.1服务商应每年对设备进行定期巡查。每台设备质控检测，一年一次。常规服务应包括所有必要的维修、更换部件、校准、调整、清洁和润滑，以确保设备的性能符合说明书所称的性能规格（如产生维修更换费用，需经临床科室及设备科同意拨款维修，方可实施）。要求服务商提供服务的范围及供给医院的设备种类的定期质量控制检测清单。 服务的范围应遵循设备原厂说明书中所述的服务/指导手册的建议。

4.6.2要求服务商提供生命支持类设备巡检内容，服务商在投标中应附上对所承包范围内所有设备的质量控制检测表格。

4.7. 维修数据

4.7.1服务商应确保其纠正性维护和预防性维护系统软件的服务报告，由系统软件输入的管理数据可以定期上传到医院医疗设备信息化管理系统。

4.8. 服务商应提供重要医疗设备维修的7*24小时紧急联络热线服务。

商务要求：

- 项目服务期限

此次维保服务招标要求自服务合同签订后开始为深圳市儿童医院提供为期12个月的全院设备维修保养服务。此次招标维修保养服务，服务商应确保有详细的实施计划，维修及维修系统及车间配置。医院可根据政府采购相关条例在满足续约条件的情况下延长服务合同，且应在首个12个月期满前提前3个月给服务商书面通知。

- 正常上班和加班

2.1 除另有规定外，在正常工作时间内，正常工作时间内提供的维修服务不需额外费用

2.1.1 08:00 - 17:00 星期一至星期五，除法定假期之外

2.1.2 工程师24小时值班

2.2 对于正常工作时间以外的维修服务，服务商应计时收费，并列明收费标准。

2.3 以下情况应免去加班费

2.3.1 所有的定期维修及系统更新/升级

2.3.2 在正常上班时间进行的所有维修工作

2.3.3 在服务商得知设备故障及在正常工作时间内所进行的维修工作的情况下的所有维修工作。

3.  运行时间的保证

3.1 全院设备的正常运行时间不应少于总正常工作时间的95%。

3.2服务商必须按照技术要求内容，提供相应服务报告作为医院履约评价报告一部分。

评标方法： 综合评分法（总分100分）

评标办法说明：

1. 进行初步审查及技术标和商务标的评标（总分80分），按最终评审分由高到低顺序排列，如投标供应商达5家以上，选取评审分前三名投标供应商作为入围候选供应商，进入价格谈判/评分环节；投标供应商达5家以下（含本数），选取评审分前两名投标供应商作为入围候选供应商，进入价格谈判/评分环节。

2. 价格谈判/评分环节

2.1.投标人的投标报价高于招标控制价的为废标；。

2.2.以入围候选供应商谈判价格最低的报价为评标基准价，其报价得分为满分。其他投标人的报价分统一按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。

2.3.将根据投标最终得分由高到低按顺序确定中标候选人，推荐第一名投标人为本项目的中标人。

| 序号 | 评分项 |  |  |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 |  | 评分方式 |  | 评分准则 |
|  | 1 | 服务方案对项目技术需求响应情况 | 15 |  | 参照投标资料，专家打分。 |  | 考察内容：服务方案对于技术需求的响应情况。分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。 |
|  | 2 | 设备检测服务能力 | 15 |  | 参照投标资料，专家打分。 |  | 考察内容：进行三级保养检测的工程师须具有该类型设备上岗资质证等相关资质，能够对院内监护仪、除颤仪、呼吸机和麻醉机进行检测，并递交检测原始数据与相应的分析报告。分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。 |
|  | 3 | 服务方案的实践和创新 | 10 |  | 参照投标资料，专家打分。 |  | 考察内容：服务方案在其他医院的实践情况和创新情况。分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。 |
|  | 4 | 满足“三甲”评审情况 | 15 |  | 参照投标资料，专家打分。 |  | 考察内容：提供的各种总结报告和表格，以满足三甲评审条款要求为准；对三甲条款中有关医学装备管理的标准进行专业化解读 ，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。 |
| 2 | 综合实力部分 |  |  |  |  |  | 25 |
|  | 序号 | 评分因素 |  | 权重 |  | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 投标人资格情况 |  | 10 |  | 专家打分 | 1、从事医疗器械维修保养服务行业3年以上； 2、具有品牌医疗设备生产厂商《维修售后服务授权证书》；3、近三年以来，至少完成过1例三甲医院医疗设备维保服务业绩（以合同为准）。达到上述3点要求得10分，否则不得分。 |
|  | 2 | 拟安排的项目团队成员情况 |  | 15 |  | 专家打分 | 考察内容：1、三级保养团队成员至少受过一家厂家专业技术培训，有培训证书，从事相关工作2年以上，提供资质证书；2、设备维修人员必须提供学历证书以及相关医疗质量管理的培训证书等； 分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。 |

备注1.凡涉及上述中的相关证明材料均要求必须为真实资料，提供复印件（加盖公章），弄虚作假者直接淘汰。

2. 投标人自评时技术部分以优、良、中、差描述；综合实力部分按照实际情况填写。