表1

需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 全自动过敏原检测仪 | 1.荧光免疫法全定量检测，可同时检测特异性IgE（sIgE）和总IgE； |
|  |  | 2.总IgE测量范围2-5000KU/L,sIgE测量范围0.1-100KUA/L； |
|  |  | 3.特异性单项IgE检测下限为0.1kUA/L； |
|  |  | 4.可检测过敏原种类不少于30种，可以根据临床需求进行混合或者单项的自由组合； |
|  |  | 5.可随时放入样本检测，样本位≥80； |
|  |  | 6.血清用量≤40ul/测试，检测通量>200测试/小时； |
|  |  | 7.仪器试剂位≥500个，数据存储能力强； |
|  |  | 8.可与LIS实现双通。 |
| 配置清单 |  |  |
| 1.全自动过敏原检测仪； 2.配套电脑及分析软件。 |  |  |

表3

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□  专用□√  无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 市场单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶结合物 |  |  |  | 盒 | 8900 |
| 2 | 底物 |  |  |  | 盒 | 4500 |
| 3 | 终止液 |  |  |  | 瓶 | 730 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 每人份市场价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 鸡蛋 |  |  |  | 支 | 45 |
|  | 牛奶 |  |  |  | 支 | 45 |
|  | 尘螨 |  |  |  | 支 | 45 |

注：1、20-50万设备请一起提交电子版与纸质版（签字）
 2、50万以上设备请在论证前提交第一页（电子版发OA），论证后提交第二、三、四页（电子版发OA，纸质版签字）。