冰箱用无线温度记录仪/冰箱用无线接收基站参数

标★为实质性重要参数。

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线温度记录仪 |  | - 外置单温度传感器 - 内置声光报警 - （★）带有LCD显示屏，显示温度、电池电量、电源符号。 - （★）支持电池和直流电源双供电技术。 - （★）支持断线续传：自动记录未传送到服务器的数据，在网络恢复时，能自动上传。 - （★）采用高速自组网2.4G Zigbee技术 - （★）符合国家无线电产品相关法规规定，获得工信部无线电发射设备型号核准证书 - （★）通过市级或以上计量机构出具的校准合格报告。 - 测量范围：-40-85℃ - 温度精度：±0.5℃ - （★）支持上传数据至ToMonitor实时环境监测服务器软件 - （★）支持手机APP查询数据 |
| 2 | 无线双温度传感器 |  | - 外置温度传感器 - 内置声光报警 - （★）带有LCD显示屏，同时显示双路温度、电池电量、电源符号 - （★）支持断线续传：自动记录未传送到服务器的数据，在网络恢复时，能自动上传。 - （★）支持电池和直流电源双供电技术。 - （★）采用高速自组网2.4G Zigbee技术 - （★）符合国家无线电产品相关法规规定，获得工信部无线电发射设备型号核准证书 - （★）通过市级或以上计量机构出具的校准合格报告。 - 测量范围：-40-85℃ - 温度精度：±0.5℃ - （★）支持上传数据至ToMonitor实时环境监测服务器软件 - （★）支持手机APP查询数据 |
| 3 | 无线温湿度传感器 |  | - 内置温湿度传感器 - 内置声光报警 - （★）带有LCD显示屏，同时显示温度、湿度、电池电量、电源符号 - （★）支持断线续传：自动记录未传送到服务器的数据，在网络恢复时，能自动上传。 - （★）支持电池和直流电源双供电技术。 - （★）采用高速自组网2.4G Zigbee技术 - （★）符合国家无线电产品相关法规规定，获得工信部无线电发射设备型号核准证书 - （★）通过市级或以上计量机构出具的校准合格报告。 - 测量范围：-20-70℃、0-100%RH - 温度精度：±0.5℃、±3%RH - （★）支持上传数据至ToMonitor实时环境监测服务器软件 - （★）支持手机APP查询数据 |
| 4 | 无线超低温度传感器 |  | - 外置超低温度传感器 - 内置声光报警 - （★）带有LCD显示屏，同时显示温度、电池电量、电源符号 - （★）支持断线续传：自动记录未传送到服务器的数据，在网络恢复时，能自动上传。 - （★）支持电池和直流电源双供电技术。 - （★）采用高速自组网2.4G Zigbee技术 - （★）符合国家无线电产品相关法规规定，获得工信部无线电发射设备型号核准证书 - （★）通过市级或以上计量机构出具的校准合格报告。 - 测量范围：-200-100℃ - 温度精度：±1℃ - （★）支持上传数据至ToMonitor实时环境监测服务器软件 - （★）支持手机APP查询数据 |
| 5 | 无线接收基站 |  | - （★）采用高速自组网2.4G Zigbee技术 - （★）符合国家无线电产品相关法规规定，获得工信部无线电发射设备型号核准证书 - （★）支持RJ45接口组网接入局域网，并将数据传送到服务器软件。 - （★）支持上传数据至ToMonitor实时环境监测服务器软件 - （★）支持手机APP查询数据 |