表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 腹腔镜镜头 | 1、可与科室现有高清摄像系统配套使用，提供更高的分辨率、更佳的景深和更自然的色彩还原； |
|  |  | 2、可应用于心胸外，普外、泌尿外科等小儿腔镜手术； |
|  |  | ▲3、双面蓝宝石镜面，第二代“柱状晶体”设计，图像无球形失真，平面图像，超广角，大视野，图像明亮，清晰，视野范围更大，无球面变形现象； |
|  |  | 4、镜体内外多层涂层，双层外管，增加光亮度； |
|  |  | 5、兼容性高，无需转接口就能连接多种品牌的导光束。 |
|  |  | ▲6、30度腹腔镜，直径≤5mm，工作长度≥29cm，为术者提供更多影像信息，有助于更精准的器械操作；（需提供产品彩页或产品说明书） |
|  |  | 7、视场角≥68°；（需提供产品彩页或产品说明书） |
|  |  | 8、有效光度率≤1400cd/m²/lm；（需提供产品彩页或产品说明书） |
|  |  | ▲9、分辨率≥9.36；（需提供产品彩页或产品说明书） |
|  |  | 10、镜身带颜色标识，方便选择使用。 |
|  |  | 11、可浸泡、低温等离子或高温高压消毒， |
|  |  | 12、支持4K摄像系统使用； |
|  |  | ▲13、有效景深范围3mm--100mm; （需提供产品彩页或产品说明书） |
|  |  | 14、视场中心角分辨率≥2.0C(°); |
|  |  | 15、照度≥1500; （需提供产品彩页或产品说明书） |
|  |  | 16、在A标准照明体下的显色指数Ra≥85; |
|  |  | 17、在D65标准照明体下的显色指数Ra≥85; |
|  |  | 18、照明镜体光效ILeR≥0.683； |
|  |  | 19、综合镜体光效ILeR≥0.5; |
|  |  | 20、综合边缘光效SLe-Z≥0.086； |
| 配置清单 |  |  |
| 1、30°腹腔镜镜头 10条 |  |  |