表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔内窥镜1 | ▲1、镜体工作长度：≤290mm；镜体直径：5mm；（提供彩页或检测报告） |
|  |  | 2、视场角：≥70°； |
|  |  | 3、视向角：≥30°； |
|  |  | 4、景深：≥3mm-100mm； |
|  |  | 5、有效光度率：≥527cd/(m².lm) |
|  |  | ▲6、结构及组成：产品由内窥镜、穿刺套管、穿刺针和光缆组成。（提供医疗器械产品注册证） |
|  |  | 7、不锈钢外壳无涂层，符合生物相容性、使用寿命长； |
|  |  | 8、内置热敏弹力避震系统，降低光学镜柱损耗； |
|  |  | 9、含光学放大器和滤光器，减少热量，增加导光效果； |
|  |  | 10、目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，永不磨损，可承受低温等离子灭菌器消毒。 |
|  |  | 11、目镜与镜端均可拆卸，以降低维修成本； |
|  |  | 12、采用柱状透镜加工技术，图像清晰，视场明亮，镜体内带有方向标，方便方位识别。 |
|  | 腹腔内窥镜2 | ▲1、工作长度：≥290mm； |
|  |  | 2、镜体直径：≤Φ5mm； |
|  |  | ▲3、视场角：≥70°； |
|  |  | ▲4、视向角：≥30°； |
|  |  | ▲5、景深：≥3mm-100mm； |
|  |  | ▲6、有效光度率：≥527cd/(m².lm) |
|  |  | 7、不锈钢外壳无涂层，符合生物相容性、使用寿命长； |
|  |  | 8、内置热敏弹力避震系统，降低光学镜柱损耗； |
|  |  | 9、含光学放大器和滤光器，减少热量，增加导光效果； |
|  |  | 10、目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，光洁明亮，无腐蚀性； |
|  |  | 11、目镜与镜端均可拆卸，以降低维修成本； |
|  |  | 12、采用柱状透镜加工技术，图像清晰，视场明亮，镜体内带有方向标，方便方位识别。 |
|  | 腹腔内窥镜3 | ▲1、工作长度：≥290mm； |
|  |  | 2、镜体直径：≤Φ5mm； |
|  |  | ▲3、视场角：≥70°； |
|  |  | ▲4、视向角：≥30°； |
|  |  | ▲5、景深：≥3mm-100mm； |
|  |  | ▲6、有效光度率：≥527cd/(m².lm) |
|  |  | 7、不锈钢外壳无涂层，符合生物相容性、使用寿命长； |
|  |  | 8、内置热敏弹力避震系统，降低光学镜柱损耗； |
|  |  | 9、含光学放大器和滤光器，减少热量，增加导光效果； |
|  |  | 10、目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，光洁明亮，无腐蚀性； |
|  |  | 11、目镜与镜端均可拆卸，以降低维修成本； |
|  |  | 12、采用柱状透镜加工技术，图像清晰，视场明亮，镜体内带有方向标，方便方位识别。 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 规格; 数量; 单位. 1; 腹腔内窥镜; 5mm; 15; 支. 2; 腹腔内窥镜; 30º; 40; 支. 3; 腹腔内窥镜消毒盒; 20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000; 个. |