表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能免疫 显色系统 | ▲1. 剪切装置：采用几何聚焦声波能量，配置球面固态超声传感器； |
|  |  | ▲2. 等温过程：内置整合冷却温控系统，温度范围7℃- 20℃，样品等温处理无热损伤； |
|  |  | 3. 水浴带温度监控装置，能实时显示系统温度； |
|  |  | 4. 非接触体系：样品在密闭的非接触体系中，无需探头，无交叉污染，不同样本之间无需清洁； |
|  |  | ▲5. 超声传感器频率：≥400kHz，无热损伤； |
|  |  | ▲6. 声波波长：≤3mm； |
|  |  | ▲7. 最大功率：峰值功率≥75W PIP，≥20W AIP； |
|  |  | 8. DNA剪切片段：150bp-5000bp； |
|  |  | 9. DNA剪切样品体积：≥130 ul； |
|  |  | 10.染色质剪切体积：≥1ml； |
|  |  | 11.适配器：可提供机器原厂配套的超声样品适配器； |
|  |  | 12.兼容性：兼容illumina、Roche、ABI等主流品牌二代测序仪； |
|  |  | 13.破碎类型：包括但不限于组织破碎及均化、代谢物提取、DNA片段化（DNA Shearing）、RNA提取、染色质片段化、蛋白提取； |
|  |  | 14.样本类型：包括但不限于组织、细胞、DNA、化合物等； |
|  |  | 15.溶液类型：水溶性或有机溶剂均可； |
|  |  | 16.实时监测：仪器工作中电脑可实时显示工作状态； |
|  |  | 17.噪音：低噪音，无需额外配置隔音箱； |
|  |  | 18.配置：非接触式超声波破碎仪主机1台、分析软件电脑1台、剪切管适配器2个； |
| 配置清单 |  |  |
| 非接触式超声波破碎仪主机1台 分析软件电脑1台 剪切管适配器2个 |  |  |