表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 仪细胞破碎仪 | ▲温度可控：冷却接头进出口与恒温槽相接，有效控制均质物料温度上升 |
|  |  | ▲压力可调节：均质压力0～1500bar任意可调 |
|  |  | ▲破碎效率高：物料粒径可均匀细化到100nm以下，破碎率大于95% |
|  |  | ▲流量可调：变频流量控制系统，可根据需要调节流量大小 |
|  |  | 供电电源： 220V/50Hz |
|  |  | 马达功率：1.5KW 8级/3.0KW 8级 |
|  |  | 最大流量：12升/小时/25升/小时 |
|  |  | 每分钟抽吸次数：约140次 |
|  |  | 最高工作压力：1500bar |
|  |  | 最大产品粘度：2000cP |
|  |  | 物料最大进料颗粒径：100微米 |
|  |  | 最高产品温度：90℃ |
|  |  | 最高蒸汽温度：121℃ |
|  |  | 整体尺寸：L820*W480*H460mm(长*宽*高)/ L840*W620*H540mm |
|  |  | 有内置冷却装置。选配低温恒温槽，可将样品控制在5～20℃ |
|  |  | 可标配外置冷却装置，加内置冷却装置，可将样品控制在0～10℃ |
| 配置清单 |  |  |