表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | mini蛋白电泳系统 | - 槽体采用高强度和高透明度的聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏的困扰，同时便于观察电泳实验进程。 |
|  |  | - 安全按钮式的开盖设计，方便电泳槽盖的开启。 |
|  |  | - 玻璃板与垫条采用一体化的设计，确保了垫条表面及垫条制胶密封端的平整，彻底防止漏液。 |
|  |  | - 具有多种厚度间隔的垫条玻璃板和制胶梳子（0.75mm/1.0mm/1.5mm）可供选择，满足不同上样量的需要。 |
|  |  | - 专用制胶架，操作方便。 |
|  |  | - 可以同时运行二块8.3×7.3cm的凝胶。 |
|  |  | - 最大电压负荷：200 V |
|  |  | - 外槽容纳缓冲液最大体积：750 ml |
|  |  | - 内槽容纳缓冲液最大体积：130 ml |
|  |  | - 外型尺寸：16×11.5×15 cm |
|  |  | - 槽体采用高强度和高透明度的聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏的困扰，同时便于观察电泳实验进程。 |
| 配置清单： 1 槽底壳（总） 1 2 槽盖（总） 1 3 垂直槽槽内固定架（总） 1 4 垂直槽电极架（总） 1 5 垂直槽玻璃替代塑料片 1 6 垂直槽隔条玻璃片 1 7 垂直槽短玻璃片 1 8 垂直槽制胶固定架（总） 2 9 垂直槽制胶支架（总） 2 10 垂直槽样品梳子 4 11 垂直槽加样架 2 12 垂直槽拨胶铲 2 13 说明书 1 14 合格证 1 |  |  |