表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | mini蛋白转印系统 | - 槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程。 |
|  |  | - 安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启。 |
|  |  | - 专用开启式转移胶架，操作简便。 |
|  |  | - 可同时转印二块8.3×7.3cm胶。 |
|  |  | - 专用槽内制冰盒，可预制冰块置于槽内，在转移电泳过程中起降温作用。 |
|  |  | - 转印时间为60~90min，也可选择低电压过夜。 |
|  |  | - 电泳槽承载凝胶面积：8.3X7.3cm |
|  |  | - 最大电压负荷：200V |
| 配置清单： 1 槽底壳(总） 1 2 槽盖(总） 1 3 转移槽电极架 1 4 转移槽样品夹板 2 5 转移槽冷却冰盒 1 6 湿转滤纸 1 7 说明书 1 8 合格证 1 |  |  |