表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 仪切向流过滤系统 | ▲外观设计简洁流畅，移动操作非常方便，节约实验室空间；方便快速安装和拆卸，最快可1分钟内安装好系统； |
|  |  | ▲可将整个系统放置于冷柜或者冰箱中低温工作；或者直接对膜包进行冰浴操作； |
|  |  | ▲无需手动调节阀门来控制跨膜压，只需控制流速即可达到理想的跨膜压； |
|  |  | ▲特定的设计可使回流样品直达底部，避免冲击产生气泡而对产品产生剪切力，影响样品活性； |
|  |  | 系统工作环境为：4-60℃，最大耐受压力4bar（60psi）； |
|  |  | 有效膜面积 200cm²；膜分子量10KD；超滤膜材质是再生纤维素Hydrosart；外壳和流道材质为丙烯酸； |
|  |  | 耐常见酸碱，可重复使用；管道、样品瓶非常便于拆洗； |
|  |  | 可以实现小体积的实验；最小循环体积20ml，不可回收体积小于2ml； |
|  |  | 可选配组件进行同系列的膜包并联，进行线性放大，增加样品的处理量；最大可处理5L左右的样品； |
|  |  | 包装内含对应的软管，流速限制器和压力指示计 |
|  |  | 转速：20-600RPM |
|  |  | 流速范围：16-480ml/min （使用16号泵头） |
| 配置清单 |  |  |