表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电化学工作站 | 恒电位仪／双桓电位仪 1.零阻电流计 2.2, 3. 4电极结构 3.浮动地线或实地 4.两个通道最大电位范围： 士10 V 5.最大电流：士250 mA连续（两个通道电流之和人±350mA峰值槽压：±13 V 6.恒电位仪上升时间： 小于1µs， 通常0.8 µs 7.恒电位仪带宽（-3分贝）： 1 MHz 8.所加电位范围：±10 mV，士50 mV，士100 mV，士650 mV，士3.276 V， 士6. 553 V, ± 10 V 9.所加电位分辨：电位范围的0.0015% 10.所加电位准确度： 士l mV, ±满量程的0.01% 所加电位噪声：＜ 10 µV均方根植 11.测量电流范围：±10 pA至士0. 25 A, 12量程 12.测量电流分辨：电流量程的0. 0015%，最低0.3 fA 13.电流测量准确度：电流灵敏度大于等于le-6 A/V时为0. 2%， 其他量程 1% 14.输入偏置电流：＜ 50 pA |
|  |  | 恒电流仪 1.恒电流范围： 3 nA - 250 mA 2.所加电流准确度：如果电流大于3e-7A时为0.2%，其他范围为1%, ±20 pA 3.所加电流分辨率：电流范围的0.03% 4.测量电流范围： 土0.025 V， 士0. 1 V， 士0. 25 V, ± 1 V， 土2.5 V，士10 V 5.电位分辨率：测量范围的0. 0015% |
|  |  | 实验参数 1.CV和LSV扫描速度： 0. OOOOOlV/s至 10,000 V/s，双通道同步 扫描及采样至10,000 V/s 2.扫描时的电位增量：0.1 mV （当扫速为1,000V/s时） 3.CA和cc的脉冲宽度： 0.0001至1000 sec 4.CA的最小采样间隔： 1 µs, 双通道同步 5.cc的最小采样间隔： 1 µs 6.cc模拟积分器 7.DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10 sec 8.swv频率： 1至100 kHz 9.i-t的最小采样间隔： l阳， 双通道同步 10.ACY频率范围：0. 1至10 kHz 11.SHACV频率范围：0. 1至5 kHz 12.交流阻抗：0.00001至lMHz 13.交流阻抗波形幅度：0.00001 V至0.7 V均方根值 |
|  |  | 电化学测试系统 1.灯泡功率：300W； 2.功率调整范围：150W-300W； 3.均匀光光斑直径：10*10mm-40*40mm；（依照射距离） 4.最大辐照强度：0-400毫瓦/平方厘米； 5.光谱范围：350-800nm ；（可拓展至320-2500nm） 6.配合滤光片可以获得：紫外光区，可见光区，近红外光区及单色光； 7.辐照不均匀性：≤3%； 8.长期不稳定性：≤2%；； 9.工作距离：200-350mm； 10.精密光反馈（高稳定输出）,数字电流显示； 11.风扇故障保护，关机风扇延时，过载过流保护功能； 12.斩波器频率可调，斩波频率数字显示; 13.电位分析具有4个源测量单元，分别对CMOS,FET器件的三个端子和衬底施加激励和测试;支持准静态和中频电容-电压测试，频率范围：1kHz~5MHz;电容C测量精度：±0.1%@1kHz 100nF;测量电流范围:± 10pA至±0.25A,12量程；电流测量准确度:电流灵敏度大于等于1c-6A/V时为0.2%,其他量程l%；输入偏置电流:∠20pA；恒电流范围:3nA-250mA，加电流准确度:如果电流大于3e-7A时为0.2%,其他范围为l%,±20pA。 14.一体化三电极上盖；(连接简易，高气密性) 15.反应器容积：180ml，有效体积约90ml； 16.快速链接坡口法兰夹具； 17.坡口法兰连接，密封圈密封； 18.可拆卸光窗； 19.高气密性单室三电极反应器 |
| 配置清单： PEC1000光电化学测试系统 1.FX300光纤光源一台； 2.Lightcube6.0光电化学防护箱；（含电动位移平台一套，可调节频率斩波器一套） 3.P60-45高气密性单室三电极反应器；（可更换L60-46离线单室三电极反应器） 4.电极夹具一支（四氟外杆），用于工作电极（ITO为工作电极夹具，参数为10*30*1.1mm）； 银-氯化银参比电极一支；（标配） 铂片电极一支（铂片尺寸10*10*0.1mm）； 5.专用反应器底座。 |  |  |