深圳市儿童医院设备采购参数申请表

2.5最终参数（由相关职能部门汇总）

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 离心机 | ▲最大离心容量：24×1.5/2.0ml，10×5.0ml离心管，96 × 0.2 mL 单管/12 × 8 排管； |
|  |  | 卡口式气密型金属转子盖，超静音，可以无转子盖的情况下离心 |
|  |  | 6种不同的转子可供选择；其中4款为气密性角转，1款为特殊涂层转子； |
|  |  | ▲离心结束后自动开盖，减少样品预热 |
|  |  | ▲可选择旋钮式和按键式两款不同型号，旋钮式方便快速选择参数，按键式方便清洁； |
|  |  | 可选择速度的短时离心功能可以快速完成瞬时离心功能 |
|  |  | rpm/rcf设置可以相互转换 |
|  |  | 定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时，从而提高了不同离心机严格按照操作规程的可比性； |
|  |  | 快速的加速和减速功能（10档加速/减速） |
|  |  | 10配置： 离心机主机一台 标准气密型24×1.5/2.0ml角转头一个（最高转速为15,060 rpm，最大相对离心力为21,330g） |