表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 离心机 | 1、▲离心机最高转速：≥14000rpm |
|  |  | 2、▲离心机最大离心力：≥20910×g |
|  |  | 3、▲离心机最大离心容量：≥ 4 × 250 mL/ 2 × 5 MTP |
|  |  | 4、温控范围：-9 °C 至 40 °C |
|  |  | 5、▲离心机腔体内部需要具有冷凝水槽，防止离心机腔体内冷凝水积聚，防止腐蚀。 |
|  |  | 6、加速档10个，减速档10个 |
|  |  | 7、角转子采用铝合金材质,导热性好。 |
|  |  | 8、具有快速预冷功能，从室温（21 °C）降至 4 °C ≤8 分钟。 |
|  |  | 9、▲具有定速计时功能，可在达到预定转速后再倒计时确保离心效果。 |
|  |  | 10、具有软刹车功能，防止重悬，保护敏感样品。 |
|  |  | 11、具有软刹车功能，防止重悬，保护敏感样品。 |
|  |  | 12、高效压缩机控制，提供自动待机功能，优化制冷性能，延长压缩机使用寿命 |
| 配置清单 |  |  |
| 1、 离心机主机1台 2、 4*250ml水平转子1个（包含4个吊桶） 3、 15ml离心管适配器4个，50ml离心管适配器4个。 |  |  |