表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 台式低速冷冻离心机 | 最大相对离心力（rcf）： 3,000×g（4,400 rpm） |
|  |  | 离心时间：30 s ‐ 10 min，30 s 递增；10 min ‐ 9 h 59 min，1 min 递增；连续离心 |
|  |  | 离心时间：30 s ‐ 10 min，30 s 递增；10 min ‐ 9 h 59 min，1 min 递增；连续离心 |
|  |  | 最大转子容量 4 × 100 mL |
|  |  | 噪音水平：46 dB(A) |
|  |  | SOFT 软刹车功能，适用于细胞梯度离心 |
|  |  | 定速计时功能，达到设定转速后才开始倒计时 |
|  |  | >参数锁定功能，防止意外修改参数 |
|  |  | >不锈钢转子腔体，防锈、易于清洁 |
|  |  | >自动失衡识别功能，确保最佳的离心安全性 |
|  |  | ▲具有气密性转子盖，转子气密性经由英国Porton Down的应用微生物研究中心（CAMR）测试并认证，可高温高压灭菌 |
|  |  | >温度设定范围：-9 °C 至40 °C |
|  |  | FastTemp 功能，可以快速预冷腔体 |
|  |  | Standby Cooling 待机冷却功能：盖子关闭时，保持5702R转子温度为设定温度 |
|  |  | ▲自动待机功能，8 小时无使用后自动待机，降低能耗，延长压缩机使用寿命 |
|  |  | ▲内置冷凝水槽，避免冷凝水积聚，防止腐蚀 |
|  |  | >两个快速程序调用按键，可储存常用离心程序 |
| 配置清单 |  |  |