表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台式冷冻离心机（1.5ml） | 1、▲离心机最高转速：≥16500rpm |
|  |  | 2、离心机最大离心力：≥20180×g |
|  |  | 3、▲离心机最大离心容量：≥24×1.5/2.0ml，≥12×10ml锥形离心管， |
|  |  | 4、温控范围：-20 °C 至 40 °C |
|  |  | 5、▲转速精度：≤±10rpm |
|  |  | 6、采用免维护交流变频电机驱动； |
|  |  | 7、微电脑控制、LCD液晶显示； |
|  |  | 8、具有10种升、降速率选择，最快升速时间≤20秒； |
|  |  | 9、转速/离心力互设、同步显示； |
|  |  | 10、具有点动功能，可进行短时离心； |
|  |  | 11、运行中可随时更改参数，无需停机； |
|  |  | 12、电动安全门锁，不平衡保护； |
|  |  | 13、▲自动平衡补偿功能，无需配平； |
|  |  | 14、自动识别转子。 |
|  |  | 15、▲带排水槽孔和接水盒，方便快速排干腔体冷凝水 |
| 配置清单：1. 离心机主机1台 2. 24×1.5/2.0ml铝合金角转头一个， 3. 气密性转子盖1个。 |  |  |