表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台式冷冻离心机（50ml） | 1、▲离心机最高转速：≥14000rpm |
|  |  | 2、▲离心机最大离心力：≥18626×g |
|  |  | 3、▲离心机最大离心容量：≥4×350ml |
|  |  | 4、温控范围：-20°C 至 40 °C |
|  |  | 5、▲温控精度：≤±1℃ |
|  |  | 6、转速精度：≤±10rpm |
|  |  | 7、采用微电脑控制、LCD液晶显示，触摸键设定工作参数 |
|  |  | 8、采用交流变频电机驱动，免维护，寿命长 |
|  |  | 9、采用进口制冷压缩机，无氟环保高效制冷剂，快速预制冷功能 |
|  |  | 10、具有10档升、降速选择，可实现快速刹车或缓慢降速，有效防止样品重悬 |
|  |  | 11、▲每种转头对应10种工作程序设定，最多可存储100种工作程序 |
|  |  | 12、转速/离心力互设，可同步显示 |
|  |  | 13、具有点动功能，可实现瞬时离心 |
|  |  | 14、运行中可随时更改参数，无需停机 |
|  |  | 15、自动识别转头，有效防止超速运行 |
|  |  | 16、.不锈钢内腔，三层钢板防护；磁感应安全门锁，双锁杆设计，启动后自动锁紧门盖；电动开门，断电有应急开锁孔，运行更安全 |
|  |  | 17、▲两种计时方式可选：启动计时、定速计时 |
|  |  | 18、设有超温、超速、不平衡等保护装置，超过允许偏差仪器会报警停机 |
| 配置清单： - 离心机主机 1台 2、4*350ml 水平吊桶1套，15ml、50ml尖底管吊桶适配器各4个。 3、8*50ml角转头1个，15ml、50ml尖底管角转头各8个。 4、电源线1根 |  |  |