表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 智能采血管理系统 | 智能采血管理系统 |
| 1 |  | 智能采血排队叫号管理系统 |
|  |  | 功能：通过定制的管理软件，实现取号机、排队信息显示屏、窗口屏等设备之间数据的实时互通。 |
|  |  | 取号方式：根据医院需求进行量身定做，提供医院所需的凭证进行登记的功能，凭证的种类可选但不限于：诊疗卡、身份证、发票、一维码、二维码，与体检导检系统对接，自动分配排队号。 |
|  |  | 患者识别：能够提供在病人自助登记时进行提前识别患者、检验项目的种类，根据医院的规则进行人员分流功能。 |
|  |  | 队列分布：实现智能队列调度，根据医院要求定制有限的分配规则。 |
|  |  | 叫号方式：可实现预叫号、即时叫号、重复叫号、转发呼叫等，叫号次数、模式可调。 |
|  |  | 语音叫号软件：国内语言环境下开发，支持中英文、数字的语音自动合成，叫号信息可灵活变更、设定；合成语音没有明显的合成听觉感受，达到正常人说话的效果。 |
|  |  | 可设置个性叫号内容，定时呼叫提醒信息。 |
|  |  | 预约功能：可通过排队叫号系统实现预约采血。 |
|  |  | 过号提醒：可以显示过号信息，并按照医院需要设置过号处理的原则。 |
|  |  | 提供采血队列信息：方便采血患者随时查看队列进展。 |
|  |  | 根据医院需求定制窗口叫号原则，自动呼叫，核对备管，核对规则。 |
| 2 |  | 智能采血管理贴标系统 |
| 2.1 |  | 功能：按照采血相关信息（医嘱信息），自动选择出正确的采血管、打印标签、按照设定位置粘贴标签。 |
| 2.2 |  | ▲布局模式：每一个采血窗口旁放置一台设备，设备间并联运行，互不干扰。 |
| 2.3 |  | JCI要求：当着患者的面进行选管贴标，可满足JCI NPSG.01.01.01要求。 |
| 2.5 |  | ▲备管速度：单台设备处理速度≥1200支/小时，整个系统处理速度与设备数量成正比。（需提供检测报告复印件加盖公章） |
| 2.6 |  | 取管方式：堆叠放管，设备运行方式为轨道小车运管，试管平躺式运行；非下滑轨道式及机械手抓取式，且每台设备均设有多个传感器，可自动识别试管管帽位置，确定并完美打印粘贴标签。（需提供运行视频放附件供现场展示） |
| 2.7 |  | 试管种类：不含拓展、外挂模块，单台设备≥7种。 |
| 2.8 |  | 试管规格：直径：12～16mm，长度：75～125mm，塑胶盖符合要求的尿管都可以。 |
| 2.9 |  | 兼容75mm末梢采血管。 |
| 2.10 |  | 试管仓设定：外观透明可视，并具备同一种采血管可放置在多个试管仓的设定功能。 |
| 2.11 |  | LCD触摸屏：显示设备运行状态、相关的提示信息。 |
| 2.12 |  | 分级报警：根据故障等级，具备分级报警功能，并且能够用屏幕一步一步指导用户处理故障。 |
| 2.13 |  | 余量探测：试管余量探测，LED灯预警，用完设备报警。 |
| 2.14 |  | 试管仓指引：仓位正上方可放置试管种类指引标识，直观指引使用者放入正确类型的试管。 |
| 2.15 |  | 打印条码类型：支持条码类型：code128、code39、JAN、2of5、NW-7；支持文字类型：英文、数字、汉字、标点符号等。 |
| 2.16 |  | 打印格式：标签打印格式可随意设定，支持0/90/180/270度旋转、线、面、框、黑白反转、网格打印、连续打印、文字补正、外字登陆。 |
| 2.17 |  | 容纳的标签数量：每台智能试管贴标机容纳2卷标签纸，每卷≥2000张标签 |
| 2.18 |  | 试管标签：试管标签内容可设，标签粘贴位置可设。 |
| 2.19 |  | 原标签覆盖：自动识别原标签的位置，在原标签的位置进行粘贴试管，保留采血观察窗口。 |
| 2.20 |  | 标签打印机：单台设备具备2台标签打印机，当主打印机故障时，可由副打印机打印标签。 |
| 2.21 |  | ▲整机嵌入式条码阅读器、便于核对患者信息，以杜绝混淆；整机嵌入3台打印机，2台标签打印机、1台回执单打印机，回执打印机位于机器正上方，方便护士拿取，更准确地指引病人进行取检验报告。 |
| 2.22 |  | ▲视觉防错系统：内置颜色识别传感器，通过对管帽颜色核对对试管放置错误、准备错误进行验证，放错试管时报警并提示纠正处理。（需提供运行视频放附件供现场展示） |
| 2.23 |  | 特殊容器标签：支持特殊容器（无法适用于设备的标本容器）标签打印功能。 |
| 2.24 |  | ▲尺寸：≤ 600mm（长）×400mm（高）×200mm（宽） |
| 3 |  | 多功能采血台管理系统 |
| 3.1 |  | ▲每个采血位配带轨道采血桌、台上台以及患患隔断，轨道为内置轨道，传输方向和速度可按实际需求调整。 |
| 3.2 |  | 采血时间记录：采血完成后，扫描试管条码等凭证自动记录采血时间，满足临床实验室质量管理规范要求。 |
| 3.3 |  | 与医院信息系统对接，护士可完成患者呼叫、采血、患者管理和数据管理等工作。 |
| 3.4 |  | 核对方式：护士可使用扫描平台识别条码，核对患者信息，以杜绝混淆。 |
| 3.5 |  | 回执单输出：采血完成系统自动打印回执单，更准确地指引病人进行取检验报告。 |
| 3.6 |  | 防系统崩溃：设备出现系统级的崩溃时，系统能够进行一键切换至备用标签打印机打印标签，继续为病人提供采血服务。 |
| 3.7 |  | 具备患者信息查询、患者采血状态查询等功能，可扩展患者影像记录功能。 |
| 4 |  | 智能采血管理系统软件模块 |
| 4.1 |  | 对接医院HIS/LIS等系统，自动下载采血相关信息并分配至系统各子系统或模块。 |
| 4.2 |  | 自动收集各子系统或模块反馈信息，并将其反馈给医院HIS/LIS系统。 |
| 4.3 |  | 具备兼容扩展功能，可选配拓展信息接口模块、外围设备接口模块（患者影像记录）等功能。 |
| 4.4 |  | 统计功能：可针对工作量、患者数量、耗材用量等数据进行多种统计，自动生成各种统计报告和图表。 |
| 4.5 |  | 具备患者信息查询、患者采血状态查询等功能。 |
| 4.6 |  | 资质：所有软件均为自主开发，具备软件著作权。 |
| 5 |  | 实力与资质 |
| 5.1 |  | ▲厂家或供应商拥有软件团队（≥10人）或软件公司，对软件的开发，定制能提供系统的整体解决方案。 |
| 5.2 |  | ▲厂家或供应商在广东本土拥有硬件运维售后团队（≥10人），售后团队经验丰富，不少于5人从业经验大于6年，能及时响应提供优质的服务。 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 智能采血贴标主机; 台; 5. 2; 中央控制软件系统; 套; 1. 3; 智能排队管理软件; 套; 1. 4; 队列窗口显示屏; 套; 5. 5; 服务器系统; 套; 1. 6; 排队信息看板显示屏（≥65寸）; 台; 1. 7; 自助排队取号机; 台; 2. 8; 带轨道多功能采血桌; 张; 5. 9; 医疗垃圾，生活垃圾柜定制; 套; 5. 10; 台上台（放置电脑等物品）; 张; 5. |