表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 普通梯度PCR仪 | - 样品基座：3×32孔0.2mL，三个独立的模块单元，可利用三个独立控制的加热模块同时完成三个不同的实验，或者在三个不同的时间分别开始实验 |
|  |  | - 可根据实验需要更换其他通量样本模块，5种可选：3×32孔，96孔，双96孔，双384孔，双平板模块支持数字芯片 |
|  |  | - 最大模块变温速率：6.0℃/秒，最大样本变温速率：4.4℃/秒 |
|  |  | ▲4、VeriFlex技术，不少于6组独立控温区域，可精确设置不少于6个不同温度，实现真正意义的梯度PCR；区域间温差最大5℃，整体25℃ |
|  |  | - 配备Wi-Fi网卡，仪器可通过下载免费手机应用程序到iphone或android移动设备，随时随地查看仪器状态，启动或控制运行；也可以通过免费Cloud平台在电脑端编辑程序、启动或终止运行、设置Email提醒或通过Cloud共享程序文件 |
|  |  | - 联机操控：无需购买软件，允许多台机器在同一局域网内相互连接，并设置由其中一台来操控（同一网内可一台机控制≥50台） |
|  |  | - 最大模块变温速率：6.0℃/秒，最大样本变温速率：4.4℃/秒 |
|  |  | - 内置热学模拟模式，可模拟Applied Biosystems 9700，Bio-Rad C1000等市面主流PCR仪热学性能，保证新旧仪器更换中实验的平稳过渡 |
|  |  | - 热盖：自动调节热盖 |
|  |  | - 自动断电重启、多重用户权限管理、实验中编辑或暂停程序、仪器自检测试、热盖温度可调或关闭、变温速率可调、一键孵育、自动休眠、查看运行日志并导出等 |
|  |  | - 实验通知完成：手机APP，电脑，email |
| 配置清单 |  |  |
| - PCR仪底座 1台 - PCR仪模块 1台 - 入门耗材套装 1盒 - 电源线 1根 - 快速操作说明 1份 - 无线网卡 1个 - COA证书 1份 |  |  |