表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

预算：201万（3台）

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动荧光PCR分析仪 | 加热方式：采用Therma-Base技术的半导体加热方式； |
| 2 |  | 加热模块：银质模块； |
| 3 |  | 孔间温度均一性：≤±0.1℃ |
| 4 |  | 温控准确性：±0.1℃ |
| 5 |  | 样本容量：96孔模块：10-100 ul |
| 6 |  | 光源：高强度白色固态光源或高强度氙灯 |
| 7 |  | 光学检测系统：冷CCD，五棱镜腔光路设计，激发光滤镜与发射光滤镜自由组合，所有样本同步检测 |
| 8 |  | 可检测通道数：6个 |
| 9 |  | 灵敏度：可检测单拷贝基因 |
| 10 |  | 检测线性范围：1－1010拷贝,11个数量级 |
| 11 |  | 重复性：样品检测变异系数CV＜0.15%（Cp值） |
| 12 |  | 软件：具有绝对定量、相对定量、基因分型、产物鉴定、熔解曲线分析、颜色补偿等功能 |
| 13 |  | 校正染料：硬件消除边缘效应，无需ROX等染料校正 |
| 14 |  | 高分辨率熔解曲线功能：具有基因扫描（HRM高分辨率熔解曲线分析）功能，用于未知SNP扫描、分子分型与鉴定、已知基因型的鉴定、DNA甲基化分析、RNA编辑分析等研究领域，广东省内有多名成熟的用户； |
| 15 |  | 精确性：可做1000和2000拷贝的区分，置信度大于97% |
| 16 |  | 软件：系统有两套软件，IVD软件及UDF软件，IVD软件可以处理原厂配套试剂，直接出结果。UDF软件直接处理开放试剂：可进行SNP分析；基因分型；未知位点的突变筛查和已知突变位点的检测，高分辨率熔解曲线（HRM）分析能力等，实时动态，并能针对扩增情况随时增加循环数目 |
| 17 |  | 具备有效期内的中华人民共和国医疗器械注册证。 |
| 配置清单 |  |  |