深圳市儿童医院停车场系统

升级改造及运维服务项目

招 标 文 件

招 标 人：深圳市儿童医院

二○二二年十二月

# 第一章 前言

## 一、招标文件的澄清与修改

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人须在招标文件规定的开标时间前2日通过书面形式向招标人提出，逾期不予受理。

## 二、投标文件的递交

投标文件递交形式：

符合资格的投标人应在开标前15分钟，按招标要求将纸质投标文件递交至指定开标现场，投标文件逾期送达的、或未送达指定地点的、未按招标文件要求密封和标记的投标文件，作为无效投标处理。

## 三、投标文件的开封与开标

由招标小组成员进行投标文件的开封与开标，投标人参与开标。

## 四、招标结果的发布

招标结果将通过深圳市儿童医院官网进行发布。招标人不负责通知未中标人，并有权不解释落标原因。

## 五、其他

投标人收到招标文件，即视为本章节所有内容已知悉，我单位不另行通知。

招标文件相关内容及附属文件如与本章节内容有任何差异或不一致之处，以本章节规定为准。

# 第二章 投标人须知

## 第一节 投标人须知前附表

| 重要提示： 1、本表主要内容为项目情况、招标程序的主要时限、投标文件编制要求的有关信息，是对投标须知的具体补充。如出现前后不一致的表述以投标人须知前附表为准。 2、本文所示时间均为北京时间。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人须知前附表（一） |  |  |
| 序号 | 名称 | 编 列 内 容 |
| 1 | 招标人 | 名称：深圳市儿童医院 联系地址：深圳市福田区益田路7019号 联系人：杨先生 联系电话：075583009885 |
| 2 | 项目名称 | 深圳市儿童医院停车场系统升级改造及运维项目 |
| 3 | 项目地点 | 深圳市福田区益田路7019号市儿童医院 |
| 4 | 项目概况 | 深圳市儿童医院停车场系统升级改造及运维项目，详细描述见“项目需求”。 |
| 5 | 建设工期 | 建设工期为20个日历天；工程质量要求为合格标准。 |
| 6 | 招标范围 | 深圳市儿童医院停车场系统升级改造及运维项目主要包括（不限于）：总体设置“五进四出”共九条车道。基础部分：1.入口设备（控制机1台、智能道闸1台）；2.出口设备(控制机1台、智能道闸1台)；3.停车场管理中心系统（路由器、交换机、电控箱、插座、光纤通讯设备等）；4.识别系统：（高清摄像机4台、补光灯4个），无人值守卫士9台，环境监控摄像机9台，环境灯9台；5.相关配件；（具体数量及要求详见工程量清单） |
| 7 | 承包方式 | 包设备和系统（含安装和调试）、包运输（含二次运输）、发票税、财务成本等相关费用的全包干方式。 |
| 8 | 投标报价说明 | 1.总报价及报价说明：单价、总价及各项费用。 2.投标报价单位为：元（小数点后保留两位）。 3.投标货币：人民币。 |
| 9 | 资金来源及 比例 | 自筹资金100% |
| 10 | 付款方式 | 合同期内采取维保费用结算方式：以分期付款的方式按季度结算维保费用。 |
| 11 | 投标人资格要求 | - 投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的具备法人资格的停车场设备供应及安装工程类企业; 注册时间应在2年（含）以上，非深圳企业必须在深圳有合法的分支经营机构或售后服务机构； 2.投标人业绩要求：提供2019年11月1日起至投标报名截止日，停车场系统改造（包含升级、新建）项目涉及金额为人民币10万元及以上的项目合同复印件，至少2个； 3.本项目不接受联合体投标，母、子公司（集团）只接受一家投标，同一法定代表人的不同投标人，只接受一家投标； 4.投标人在近三年（2019年11月至2022年11月）在招标投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受我市主管部门调查的投标申请人将不被接受。 |
| 12 | 资格审查方式 | □资格预审☑资格后审 |
| 13 | 是否需要提交报名资料 | ☑是 需要投标单位提交报名资料，且报名资料确认通过才允许获取招标文件。 所需资料： 1.投标报名需提供企业三证合一营业执照证书扫描件，并加盖公章； |
| 14 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受 |
| 15 | 招标控制价（最高投标限价） | 人民币12万元 投标人投标报价不得超出以上限价，否则将导致废标。 |
| 16 | 投标保证金 | 不要求 |
| 17 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 19 | 履约担保 | 不要求 |
| 20 | 投标人提出问题的截止时间 | 详见招标公告。 |
| 21 | 投标截止时间 | 截标时间：详见招标公告。 |
| 22 | 投标文件 | 正本壹份，副本肆份，正本、副本按A4纸规格分别装订成册；所有投标文件必须密封（副本内容需与正本完全一致，可以复印正本内容） |
| 23 | 投标文件封套上写明 | 文件送达地址：深圳市福田区益田路7019号市儿童医院B栋15楼1524室后勤管理科 投标人名称：xxx 项目名称：深圳市儿童医院停车场系统升级改造及运维服务项目。 开启时间详见招标公告。 注：封套上四角需加盖公章。 |

## 第二节 否决性条款摘要

1、投标文件有下列情形之一的，其投标文件将不予受理：

1）在投标须知前附表规定的投标截止时间以后逾期送达的或者未送达指定地点的；

2）无有效纸质版投标文件导致无法正常开标的；

3）未按本招标文件的规定进行密封或加密、标记和加盖投标人公章的；

2、围标、串标与废标的判定

1）围标、串标的判定

有下列情形之一的，经评标小组成员遵循少数服从多数的原则集体表决认定后，按围标、串标行为对待：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人的投标文件由同一家投标单位编制的；

（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同投标人的投标文件相互混装；

（7）投标人以他人名义投标，串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

2）废标的判定

有下列情形之一的，经评标小组遵循少数服从多数的原则集体表决认定后，按废标处理而让该投标文件退出评标程序。

（1）投标报价超出招标控制价或投标报价上限的。

（2）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；

（3）未按招标文件规定提交《投标函》的，或未按招标文件规定填写、漏填或内容填写错误的，可能导致影响项目实施，损害招标人利益的；

（4）组成联合体投标的，投标文件中未按规定提交联合体所有成员共同投标协议的；

（5）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中，有两个或多个报价且根据招标文件评标办法规定的修正原则无法确定哪一个有效的，按招标文件规定提供可选择性方案报价的除外；

（6）参加联合体的各成员再以自己的名义单独投标的，或同时参加两个（含两个）以上的联合体投标的；

（7）对招标文件提出的实质性要求和条件未作出响应的或不满足的；

（8）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（10）若出现投标报价明显偏高、不平衡报价、围标、串标等损害招标人利益的情况，评标小组可否决部分或全部投标。

（11）符合法律法规或主管部门规范性文件规定的，或属于招标文件中规定的其他废标情形的。

## 第三节 总则

### 1. 总则

### 1.1 投标人资格要求

1.1.1投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.1.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标；

（3）被责令停业、暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约的；

（6）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.2 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.3 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.4 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.5 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.6分包

1.6.1中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

1.6.2中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：见各章节

### 2.2 招标文件的修改

2.2.1在投标截止时间2日前，招标人可以电子邮件的方式通知修改招标文件，并通知所有已报名的投标人。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的时间前和内容明显影响投标文件编制的，将应当相应延长投标截止时间。

### 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件组成及格式见本招标文件第六章。投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括投标人须知前附表所指的联合体协议书。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

### 4. 投标

### 4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.3逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

### 4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.2.2修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在规定的投标截止时间和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）监督人员宣读会场纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）监督人员检查招标文件的密封情况，当众开标， 公布招标项目名称、投标人名称、投标报价，并记录在案；；

（4）开标结束。

### 6. 评标

### 6.1 评标小组

6.1.1招标人将依法组建评标小组，评标小组由招标人代表和有关技术、经济方面的专业人员组成，成员人数为五人（含）以上单数。与投标人有利害关系的成员应当回避。

6.1.2 评标小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（4）与投标人有其他利害关系。

6.1.2 评标过程中，评标小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标小组成员作出的评审结论无效，由更换后的评标小组成员重新进行评审。

### 6.2 评标方法及原则

本项目采用综合评分法。评标活动遵循公平、公正、公开、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1 评标小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7.定标

### 7.1 定标方式

依据评标小组评审结果推荐的中标候选人确定中标人。

在发出中标通知书之前的任何时候，招标人均有权接受或拒绝投标、宣布投标程序无效或拒绝所有投标。对受影响的投标人不承担任何责任。

### 7.2中标公示

招标人在评定标工作完成后，公示期不得少于 3 天。

### 8. 合同授予

### 8.1履约能力的审查

招标人在发出中标通知书之前的任何时候，均有对中标候选人履约能力进行审查的权利，包括审查中标候选人资信情况的有关原件、经营状况、供货能力等招标人认为可能影响投标人履约的相关材料，投标人须无条件配合招标人的相关审查工作。审查不合格的或不配合审查的，评标小组将重新审查其中标候选人资格。

### 8.2 中标通知

招标人向中标人发出中标通知书，中标结果不通知未中标人，投标人在中标公示平台自行查看。

### 8.3 签订合同

8.3.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 10 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，招标人有权取消其中标资格。

### 9.招标失败的后续处理

因投标人数量不足三家未能达到开标条件的；或者评标小组否决所有投标的；或者评标小组否决一部分投标后其他有效投标不足三个，使得投标明显缺乏竞争而否决所有投标的；招标人宣布本次采购失败。

招标失败后的处理办法按以下第（一）种方法处理：

（一）重新组织招标；

（二）重新组织招标再次失败的，履行非公开招标审批流程，自动转为竞争性谈判或者直接委托方式。

（三）合格投标人满足二家的，采用竞争性谈判方式定标；合格投标人只有一家的，采用直接委托方式定标。

### 10. 纪律和监督

### 10.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 10.3 对评标小组成员的纪律要求

评标小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 11. 其他说明

11.1投标人应保证对投标内容所涉及的一切专利等知识产权拥有完整权利，并保证在投标过程中招标人的利益不会因此受到任何损害。一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律诉讼和裁决等均由投标人负责，与招标人无关。

11.2本招标文件的最终解释权在招标人，若招标文件中有前后不一致的内容表述，以招标人解释意见为准。招标人解释应当遵循：“当招标文件中出现前后不一致的情况，以对投标人的约束较严格，对投标人的义务约定较为宽泛，对相关的程序问题规定较为严谨的内容为准”。

11.3招标文件中标注的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，仅为准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准，投标人可以投报其他技术标准，但投标文件中应提供充分的证明材料，证明其技术标准和质量档次不低于招标文件的相关规定，并通过评标小组的评审，否则视为不符合相关要求。

11.4投标样品作为投标文件的一部分，除密封要求和招标文件有特别规定之外，其要求与投标文件递交的要求一致。采购人和评标小组对样品的评价程序和标准按照招标文件的规定进行。在评标过程中，采购人和评标小组未能知晓样品有隐蔽瑕疵或不满足招标文件有关技术要求的，中标后投标人交付的标的物的质量仍然应当符合同标的物的通常标准和招标文件的有关要求及合同中相关条款的规定，投标人不得以交付标的物与投标样品相同为由进行抗辩。

# 第三章 评标办法（综合评分法）

## 一、评标办法（综合评分法）

本项目采用综合评分法。是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的评审标准进行评审，按评审因素的量化指标评审排序靠前的推荐中标候选人。

- 1. 评标程序

- 1.1初步评审

1.1.1 初步审查合格（详见《初步评审审查标准》），方能进行下一阶段评审。

- 1.2 详细评审

1.2.1 评标小组按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

1.2.2评标小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标小组认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

- 1.3 投标文件的澄清

1.3.1 在评标过程中， 不再对投标文件进行进一步澄清。最终理解由评标小组统一意见。

1.3.2投标文件存在投标报价问题的，评标小组可以进行投标报价的算术修正，投标报价算术修正按有利于招标人的原则进行。修正后的投标报价经投标人同意后，对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，其投标将被拒绝。

- 2.中标候选人的推荐

2.1 按评审综合得分从高至低的顺序进行排序，向招标人推荐评审总得分排名靠前的投标人为中标候选人，推荐数量为前2名。评标小组推荐评审总得分排名第一的中标候选人。

2.2 若出现评审综合得分相同的情形，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术标得分顺序排列；如技术标得分仍然相同，则采用抽签的方法确定中标候选人的排序。

- 3.附表：综合评分表

《综合评分表》

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信部分 （40分） | 公司实力 | 投标人注册资金实力（5分）； 注册资金10000万元（人民币）及以上的得5分； 注册资金3000万（含）-10000万元（人民币）的得3分； 注册资金100万-3000万元（人民币）的得1分； 【须提供投标人营业执照复印件加盖投标人公章为准，没有提供有效证明不得分】 | 5分 |
| 2 |  | 财务状况 | 2020-2021年两个年度财务状况（5分）； 连续两年净利润总和＞5000万元人民币的，得5分； 连续两年净利润总和＞3000万元人民币的，得3分； 连续两年净利润总和＞500万元人民币的，得1分 其他不得分。 【须提供财务报告复印件加盖公章】 | 5分 |
| 3 |  | 行业贡献及资质荣誉 | 行业贡献及资质荣誉证明（5分）； 获得“全国或深圳市停车场（库）系统领军企业”称号的，得1分； 获得停车场（库）系统专利证书的（至少十项），得1分； 企业或企业法人获得服务认证证书非金融机构支付业务设施技术认证（一级），得1分； 获得停车场（库）系统行业内相关荣誉证书的（至少六项），得1分； 投标人参与停车场（库）系统国家行业相关标准的起草工作并获得相关证书的，得1分； 【须提供国家有关部门颁发的相关证书复印件加盖投标人公章】 | 5分 |
| 4 |  | 守合同重信用及资信情况 | “守合同重信用”企业及资信等级证明（5分）： 获得过省级及以上工商行政管理部门颁发的“守合同重信用”企业证书的，每项得1分，最高得4分； 获得相关部门颁发的“资信等级“AAA”级证书，且证书在有效期限内的，得1分。 【须提供相关证书复印件加盖投标人公章】 | 5分 |
| 5 |  | 业绩证明 | 企业业绩证明（20分） 2019年11月1日至今要求提供具有停车场系统相关项目案例，项目金额需要在10万元以上，必须具备真实性（每一个案例分值2分，共10分。 2）提供深圳区域内三甲级别医院停车场系统案例，医院案例合同金额5万以上，每个案例得2分，共10分。 【业绩合同必须为投标人名称签订，时间以签订合同时间为准，须提供合同主要部分复印件加盖投标人公章】 | 20分 |
| 6 | 技术部分 （40） | 技术方案响应情况 | 根据投标人提供的总体技术方案（含项目系统安装图纸、方案响应情况，系统结构（拓扑图）、功能响应情况，系统性能响应采购需求程度及安全性、可靠性和扩展性等）横向比较，专家根据优劣情况打分：总分20分。优得15-20分，良得10-14分，中得5-9分，差得1-4分。 | 20分 |
| 7 |  | 质量保障措施 | 针对本项目的需要施工、安装等内容，投标人需充分说明进度与质量保证措施，安全、文明施工及环境保护管理体系与措施。专家根据响应情况进行横向比较：总分5分。优得4-5分，良得3分，中得2分，差得1分. | 5分 |
| 8 |  | 项目售后服务方案 | 本地化服务能力（10分）： 在深圳市内有2个及以上固定服务机构，且已备案登记的，得5分； 在深圳市内有1个固定服务机构，且已备案登记的，得3分； 【须提供在有效期内的营业执照或分支机构营业执照或房屋租赁合同或房屋产权证明资料等复印件加盖投标人公章，不提供不得分】 在广东省内的服务机构有20人（含）以上服务团队的，得5分； 在广东省内的服务机构有10人（含）-20人服务团队的，得3分； 在广东省内的服务机构有5人（含）-10人服务团队的，得1分； 【服务团队所有人员须提供2022年5月1日之后经社保局出具的社保缴费证明文件复印件加盖公章，若社保是投标人委托第三方公司购买，须加附投标人与第三方公司签订的委托购买社保合同复印件加盖公章，不提供不得分】。 根据投标人提供的本项目售后服务方案，包括但不限于售后服务体系、省内固定售后服务机构、质保期内服务承诺、故障响应承诺等服务，进行综合比较（5分）： 维保期内售后技术支持人员完全满足日常维护服务的要求，且具有完备的技术支援体系和流程，能够快速响应和协同资源解决问题的，得4-5分； 具有较完备的售后服务体系和流程，基本能够保障日常售后维护服务以及问题的及时解决的，得2-3分； 缺乏完备的技术支援体系和流程，仅能够满足最低维护服务及紧急服务要求的，得1分； 不提供不得分。 | 15分 |
| 9 | 价格部分 （20分） | 投标报价评分标准 | 1、以满足招标文件要求，有效投标报价取平均值作为评标基准价。 2、最接近评标基准价（正负值）的投标报价得20分，次之18分，以此类推。 | 20分 |
| 合计 |  |  |  | 100分 |

# 第四章 项目需求

1、项目概况：

深圳市儿童医院停车场系统升级改造及维保相关服务。

2、招标范围：

2.1儿童医院停车场系统升级改造项目主要包括（不限于）：总体设置“五进四出”共九条车道。基础部分：（1）入口设备（控制机1台、智能道闸1台）；（2）出口设备(控制机1台、智能道闸1台)；（3）停车场管理中心系统（智能操作终端1个、路由器、交换机、电控箱、插座、光纤通讯设备等）；（4）识别系统：（高清摄像机4台、补光灯4个）；（5）相关配件；（具体数量及要求详见工程量清单）

2.2后续服务包括但不限于停车场设备及系统运营的维护保养服务。

2.3施工图纸设计、工程施工、验收、备案等。

2.4停车管理软件与深圳儿童医院HES系统对接。

2.5随着物联网技术发展，从原来的车场本地服务模式，转化成基于SaaS平台（应用即服务）+服务模式，车场趋于无人化管理模式，远程托管、远程监控、中心纠错、可视对讲、动态二维码缴费、纸币支付、当面付、无牌车扫动态二维码进出场，覆盖主流无人值守场景,进而降低企业人工成本。

2.6通过与HES系统对接，实现就诊预约停车功能，实现就诊车辆用就诊号或者手机号减免优惠停车功能；实现住院患者在录入住院信息时报备车牌号，达到使用住院号在住院期间停车优惠减免；

2.7升级为无人值守模式，即无人值守+云坐席平台；

2.8实现对重大会议、招待等活动参会人员的车辆实行不同减免方案；

3、服务要求：

3.1本项目承包人须包设备材料、包系统软件开发和升级、包安装、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包测试、包调试、包验收通过及相关服务，包培训和售后服务、技术转移等相关工作内容。

3.2维保期限1年，需由供应商提供1年保修及维护服务，不得转包。

3.3系统应是满足可靠性和实用性前提下符合目前技术发展趋势的先进系统，应是满足未来升级并且应用成熟的系统，采用模块化设计，便于系统逐步扩展。

3.4维保合同终止时，投标人应保证其设备与系统正常运行，并交付于招标方。

4、技术要求：

采购设备参数要求如下：

| 序号 | 名称 | 参数及功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 出入口控制机 | - 用户存储容量：支持 10万条（脱机） - 记录存储容量： 支持10万条（脱机） - 通讯方式：支持 TCP/IP、蓝牙 - 内核CPU：双核 A72+四核A53,高频1.8GHz - 内存：不小于4GB,64Gbit存储器 - 语音提示： 智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示 - 显示交互信息：可支持智能化、行业化、情景化的可自定义显示交互； - ▲LCD显示屏： 标配18.5寸及以上工业级IPS全视角高清LCD显示屏，情景化图形的交互。还可以无牌车扫码进出，临时车扫动态码缴费等功能。屏幕亮度可达700cd/m2 - 广告显示屏： 支持LCD广告屏，可播放png、bmp、jpg、jpeg格式图片，2~5秒轮播播放，可支持用户自定义，可支持0~20张图片。 - 语言对讲： 支持网络化语音对讲功能，远程业务托管 - 收费模式： 中央自助缴费、中央人工收费、出口无感缴费、出口人工缴费 - 车牌识别： 内置1路车牌识别摄像头，支持双路协同识别 - 车牌识别率： 全天候≥99.7% - 对接网络道闸： 支持IP/IO道闸，支持双道闸应用，支持单通道共用道闸车场模式 - 内置摄像头规格 - 镜头类型： 手动变焦镜头 - 成像元件： 1/3英寸CMOS传感器 - 最低照度： 彩色0.1Lux@F1.2 - 像素： 500万 - 视频压缩格式： H.264，MPEG4 - 码流分辨率： 1080P/30fps 720P/25fps - 调节角度： 上、下、左、右可调 - 内置补光灯规格 - 灯珠数量： 高亮LED灯12颗 - 开/关控制： 光敏控制（外置式） - 补光距离： 5m处光照大于50Lux - 调节角度： 上、下、左、右可调 - 工作温度： -25℃~70℃ （以公安部授权机构出具的检验报告复印件作为考评依据，并加盖投标人公章，原件备查。） - 相对湿度： ≤95%，无凝露（常温下） - 材质： 机身主体采用厚度1.2mm的高强度碳钢板材，喷涂麒麟金色+乌金灰，面板采用厚度为0.5mm的钢化玻璃，整体呈黑色，在补光灯与摄像头处做透光处理 - 机箱工艺： 钣金模具成型，高档喷粉工艺，喷涂厚度0.8mm~1.0mm - 外壳防护等级满足IP54 - 面板： 阻燃 - 防雷等级： 三级防雷保护 - 静电等级： 满足GB/T17626.2规定的3级测试标准 |
| 2 | 道闸 | 功能： 工作电压：AC220V/110V±10％ 工作温度：-25℃~70℃ 储运温度：-30℃~75℃ 相对湿度：≤95%，无凝露（常温下） 噪音要求：≤65分贝 额定功率：150W 外壳防护等级：IPX4 机箱材质：机身主板采用厚度1.2mm的高强度碳素钢板材，喷涂麒麟金色+乌金灰色 机箱工艺：钣金模具成型，高档喷粉工艺，喷粉厚度0.8mm~1.0mm 静电等级：满足GB/T17626.2规定的3级测试标准，欧盟CE认证标准 介电强度：电源输入端与外壳之间的耐压＞1.5KV 杆型杆长：直杆（不防撞、带胶条）≤4m 曲杆（不防撞、带胶条）≤3.5m，主杆≤2m 净拦截距离：直杆净拦截距离为3.7m左右，支持4m宽车道 曲杆净拦截距离为3.2m左右，支持3.5m宽车道 闸杆规格：方型杆（横切面尺寸）：80mm（L）×30mm（W） 闸杆开合速度：直杆0.8s~2.0s范围可调； 曲杆1.5s~2.0S范围可调 闸杆中心高度：930mm 产品外观尺寸：1050mm（H）×370mm（L）×330mm（W） 包装尺寸：1120mm（H)×440mm（L)×420（W) 主机重量：45Kg 带包装重量：50Kg 通信接口：I/O口；蓝牙4.0；以太网口 |
| 3 | 智能车道检测摄像机 | - 传感器：星光级 - 像素：200万像素 - 最高分辨率：1920X1080 25fps - 多码流;主码流 25fps：1920X1080；1280x720； - 子码流： 25fps： 1280x720；720*576； - 低照度: 彩色:0.07 Lux - OSD菜单: 时间日期叠加 - 镜头: 2.7-13.5mm电动变焦 - 宽动态: 开/关 - 图像设置: 饱和度,亮度,对比度,锐度 - 恢复出厂值: Web一键恢复 - 视频压缩算法: H.264 - 视频压缩码率: 可调 - 工作温度: -25℃~70℃ - 湿度: 湿度小于95%(无凝结) - 防护防水：IP54 |
| 4 | ### 无人值守卫士 | - 工作电压：AC220V/50Hz - 输入电源 220V - 工作电流 ＜4A - 工作温度 -25～70℃ - 储运温度 -30～75℃ - 工作湿度需满足≤95%不凝露（常温下） - 使用寿命需≥10万小时 - 平均无故障时间至少满足5000小时 - ▲外壳防护等级：IP54 - ▲防雷级别：有三级防雷保护措施。 - ▲设备需支持语音可视对讲、刷卡国功能 - ▲屏幕类型支持大于8寸的LCD液晶显示屏，显示效果清晰细腻，大幅提高交互效率及交互体验； - ▲设备支持当面付功能，内置当面付读头，支持当面付被扫支付，可解决车主手机无信号时离线付 - 室外扫码距离范围满足1-1.5m - 需支持卡片种类IC卡/CPU卡/二代身份证 - 读卡响应时间满足IC卡＜0.2s；CPU卡＜0.3s；二代身份证＜0.3s - 读卡距离 IC卡：≥5cm；CPU卡：≥3cm；二代身份证0~3cm - ▲内置摄像头，像素不低于130万像素 - 通讯方式 TCP/IP - 集成自研音视频，穿透率、智能降噪率提高30% - ▲支持远程呼叫功能，可实现一键呼叫管理处进行可视对讲，全方位协助解决车主问题 - ▲支持前端车主通过交互卫士显示屏自视（画中画） |
| 5 | ### 车牌识别相机 | 产品型号：JS-NG510-1080P 镜头：2.8-12mm电动变焦镜头 通讯方式：TC/IP 视频接入：单路网络720P/1080P高清视频输入 输出视频压缩格式：H.265 H.264 输出视频分辨率：HD1080P,720P,D1,GIF,QCIF 协同方式：支持双路识别 识别范围:黑牌,黄牌，蓝牌，白牌，民用车牌，港澳牌，警牌，武警牌，军牌，民航，新能源车牌，使馆牌，领事馆牌 监控应用：视频触发抓拍，识别地感触发抓拍，识别 识别应用：支持双路视频协同机制车牌捕获率：视频触发≥99.5% 输出图像：分辨率：1920*1080（PEG） 帧率：25fps（1920*1080） 工作温度：-25℃—70℃ 存储温度：-30℃—75℃ 工作电压：AC220V 相对湿度：≤95%无凝露（常温下） 平均无故障时间：≥30000小时 功耗：<5W |

5、最高限价：

本项目的控制金额为人民币12万元（服务期内包干价），超出控制金额的报价将不被接受。

6、工程质量验收：施工质量不符合本项目及招标文件要求，质量不合格，甲方有权要求乙方在合理的期限内返工、整改，直至符合本项目及招标文件整体要求。

7、付款方法：

本项目设“五进四出”共九条车道，按分期付款的方式按季度结算维保费用。乙方提供基础改造及设备安装、维保的服务，甲方以分期付款的方式直至合作期满，期满后，甲方享有继续优惠维保的权利。具体分期费用及付款要求以经招标后双方认可签署的合同约定为准。

8、报价方式：

（1）投标报价单位为：  元（小数点后保留两位）。

（2）投标货币：人民币。

（3）招标方不另行承担任何费用。报价不含国家和地方补贴。

9、服务地点：

深圳市福田区益田路7019号深圳市儿童医院。

10、维保期及售后服务要求：

（1）投标人在维保期内对运行故障的部件（不包含人为损坏、自然灾害）进行免费修理和更换。

（2）免费升级服务：维保期内，在产品标准软件有升级版时，可免费进行软件升级服务，保持系统处于先进的水平和完善的状态。

（3）提供免费培训：维保期内，可及时组织产品安装、操作指引、设备维护知识的培训。

（4）故障发生时能在限定时间内快速、有效的解决问题.

（5）投标人承诺在本项目自竣工之日起，提供7*24小时维护服务，承诺响应时间到解决故障时间不大于2小时。

11、验收要求：

（1）工程验收要求达到国家最新《建筑安装工程质量验收规范》或停车场相关行业的质量检验评定合格标准。

12、知识产权：

投标人应保证其所提供的设备在提供给招标人前具有完全的所有权;保证招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷；如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

# 第五章 投标文件格式

项目

投 标 文 件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目录

略，为方便评标小组查阅，投标人自行编制目录。

一、法定代表人身份证明

二、法定代表人授权委托书

三、报价单（附件1）

四、投标人营业执照、资质证书、相关证书、成立时间、公司规模、人员简介、注册资金等情况（格式自拟）

五、近两年财务审计报告（加盖公章），可以投标文件附件形式体现。

六、售后服务方案及质保承诺函（格式自拟）

七、近3年（2019年11月1日至今）同类有效项目业绩（相关证明资料格式自拟）（附件2）

八、停车场系统具体技术规格和配置（最低标准需达到招标人采购设备参数要求，格式自拟）

九、其他投标人认为应标需增加的投标资料

十、投标函（附件3）

十一、承诺书（附件4）

十二、项目廉洁承诺书（附件5）

附件1

设备报价单：注：本项目建设包括但不限于清单内容，具体以投标单位自行现场勘察，若投标人对招标人提供的工程量有异议，需在截标前3天内提出，经招标人复核后进行补遗修改。如投标人未对招标人提供的工程量清单提出异议，则视为投标人认可招标人所提供的工程量清单的工程量，结算时工程量不做调整，投标人不能拒绝为实现该项目使用功能而须执行的工作。

| 停车场设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西门出入口设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 组件 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 1 | 控制机 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 优化版智能道闸 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 工程电控箱-带天线孔 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 高清摄像机(车牌识别用) |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | 交换机 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 无人值守设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 组件 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 1 | 智能车道检测摄像机 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 2 | 环境灯 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 3 | 停车场软件 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 云坐席 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 5 | 无人值守卫士 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 6 | 交换机(8电口+2光口） |  |  |  | 3 |  |  |  |

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月       日

附件2：业绩一览表

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 企业性质 | 项目金额 | 用户联系人 | 用户联系人电话 | 完成时间 （年/月/日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表可扩展。

2、投标人所申报的业绩须提供合同主要部分、相关证明文件或移交文件复印件并加盖投标人公章。

3、此表所申报的业绩必须真实有效，招标人有权进行调查取证。如投标人提供虚假信息骗取中标，招标人有权取消其中标资格并按国家相关规定追究其法律责任。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月       日

附件3：投标函

投标函

深圳市儿童医院：

1．我方已仔细研究了深圳市儿童医院停车场系统升级改造及运维服项目招标文件的全部内容，愿意以报价单上的投标价格，按合同约定完成工作 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内移交全部合同所要求的设备，并经招标人验收通过。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．我方承诺与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

6. 我单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照。

7.我单位已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，我司自愿承担“隐瞒真实情况，提供虚假资料”以及其他一切不利的法律后果。

8.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

投 标 人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年        月       日

附件4：承诺书（格式自拟）

承诺书中包含但不限于以下内容：

1、保证所提供设备是全新、正品且具有合法来源；

2、保证近三年内在招标采购活动中无不良记录；

3、保证在执行中标项目过程中，能严格执行合同和投标承诺。

4、保证与招标人不存在利害关系可能影响招标公正性的。

5、我司承诺给予招标人最惠企业待遇，即承诺中标项目整体价格为市场一年期同类型停车场项目的最优价格。