表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 消毒供应室打包区辅助设备 | 一、口腔注油机工作台 |
|  |  | 1.1尺寸:1500×250/400×850/1600mm（1台） |
|  |  | 1.2主体结构：不锈钢台面、上三抽、下二门（中部空出），柜内有一层活动层板、无框工艺。 |
|  |  | ▲1.3主体材质：国标SUS304不锈钢，符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：1、C≤0.07%；2、Cr17.50~19.50%;3、Ni8.00~10.5%，提供2022-2023年投标人或投标品牌制造厂商送检的304不锈钢板材检测报告，送检板材符合GB/T3280-2015标准规定中的要求。检测报告具备CNAS或CMA标志。不同月份送检，共4份。原件备查。 |
|  |  | 1.4主材规格：板材厚度≥1.0mm。 |
|  |  | ▲1.5 导轨：静音止动防滑伸缩式抽屉导轨，提供符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测报告，检测报告有 CMA 或 CNAS 标识，或者高于此检测报告，投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | ▲1.6 喷涂：产品表面采用高温静电喷涂工艺，色彩设计，≥25种符合色彩学色系供选择。漆膜附着力优于2级，硬度≥H，漆膜抗冲击，耐腐蚀：100h 内，在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，无鼓泡产生；100h 后，划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。检测符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的检测标准，提供带有 CMA 或 CNAS 标识的喷塑件检测报告。提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）授权的国家权威检测机构出具的检测报告，投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | 1.7抽屉：抽屉双层符合卫生学工艺设计，抽屉内无安装导轨螺 丝及安装拉手螺丝，不易藏污纳垢。抽屉内配抽屉垫。 |
|  |  | ▲1.8抽屉垫，通过有害元素检测，铅、汞、铬等8种元素无超标。提供具备CNAS或CMA标志的检测报告。投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | 二、口腔封口机工作台 |
|  |  | 1.1尺寸:1500×250/400×850/1600mm（1台） |
|  |  | 1.2主体结构：不锈钢操作台面，不锈钢柜体，下部柜门为无框工艺，柜门无孔洞、无螺丝外露。 |
|  |  | 1.3产品组成： 1.3.1 顶部：LED顶灯×1。 |
|  |  | 1.3.2上部配：不锈钢斜口储物篮筐（电抛光工艺、无断丝处理）×3。 |
|  |  | 1.3.3 透明翻转物品管理盒（四位）（尺寸：≥600×168×207）×1。 |
|  |  | 1.3.4 耗材分类盒（≥190×105×75）×4。 |
|  |  | 1.3.5 下部：放大镜灯×1，电脑支架×1、升降旋转式键盘鼠标支架一套×1、气枪底座×1。 |
|  |  | 1.3.6 组合柜（无抽一柜，其中最上层放置打印机）。 |
|  |  | 1.4主体材质：国标SUS304不锈钢，符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：1、C≤0.07%；2、Cr17.50~19.50%;3、Ni8.00~10.5%，提供2022-2023年投标人或投标品牌制造厂商送检的304不锈钢板材检测报告，送检板材符合GB/T3280-2015标准规定中的要求。检测报告具备CNAS或CMA标志。不同月份送检，共4份。原件备查。 |
|  |  | 1.5主材规格：板材厚度≥1.0mm |
|  |  | 1.6导轨：静音止动防滑伸缩式抽屉导轨，提供符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测报告，检测报告有 CMA 或 CNAS 标识，或者高于此检测报告，投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | 1.7喷涂：产品表面采用高温静电喷涂工艺，色彩设计，≥25种符合色彩学色系供选择。漆膜附着力优于2级，硬度≥H，漆膜抗冲击，耐腐蚀：100h 内，在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，无鼓泡产生；100h 后，划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。检测符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的检测标准，提供带有 CMA 或 CNAS 标识的喷塑件检测报告。提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）授权的国家权威检测机构出具的检测报告，投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | 1.8抽屉：抽屉双层符合卫生学工艺设计，抽屉内无安装导轨螺 丝及安装拉手螺丝，不易藏污纳垢。抽屉内配抽屉垫。 |
|  |  | 1.9抽屉垫，通过有害元素检测，铅、汞、铬等8种元素无超标。提供具备CNAS或CMA标志的检测报告。投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | ▲1.10电抛光：提供具备CNAS或CMA标志的检测报告。投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | 三、器械检查打包工作站 |
|  |  | 1.1尺寸：2000×1400×850/1900mm（3台） |
|  |  | 1.2主体结构：双面使用。不锈钢操作台面，不锈钢柜体，下部柜门为无框工艺，柜门无孔洞、无螺丝外露。 |
|  |  | 1.3产品组成： 1.3.1顶部：LED顶灯×1。 |
|  |  | 1.3.2上部配：不锈钢斜口储物篮筐（电抛光工艺、无断丝处理）×6。 |
|  |  | 1.3.3透明翻转物品管理盒（四位）（尺寸：≥600×168×207）×6。 |
|  |  | 1.3.4下部：放大镜灯×1，一体机电脑支架一套×1。 |
|  |  | 1.3.5组合柜×4（四抽一柜，抽屉内配置积木式任意分隔装置2×2式)，其中一组含打印机位置设计）。 |
|  |  | 1.4主体材质：国标SUS304不锈钢，符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：1、C≤0.07%；2、Cr17.50~19.50%;3、Ni8.00~10.5%，提供2022-2023年投标人或投标品牌制造厂商送检的304不锈钢板材检测报告，送检板材符合GB/T3280-2015标准规定中的要求。检测报告具备CNAS或CMA标志。不同月份送检，共4份。原件备查。 |
|  |  | 1.5主材规格：板材厚度≥1.0mm。 |
|  |  | 1.6导轨：静音止动防滑伸缩式抽屉导轨，提供符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测报告，检测报告有 CMA 或 CNAS 标识，或者高于此检测报告，投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | 1.7喷涂：产品表面采用高温静电喷涂工艺，色彩设计，≥25种符合色彩学色系供选择。漆膜附着力优于2级，硬度≥H，漆膜抗冲击，耐腐蚀：100h 内，在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，无鼓泡产生；100h 后，划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。检测符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的检测标准，提供带有 CMA 或 CNAS 标识的喷塑件检测报告。提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）授权的国家权威检测机构出具的检测报告，投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | 1.8抽屉：抽屉双层符合卫生学工艺设计，抽屉内无安装导轨螺 丝及安装拉手螺丝，不易藏污纳垢。抽屉内配抽屉垫。 |
|  |  | 1.9抽屉垫，通过有害元素检测，铅、汞、铬等8种元素无超标。提供具备CNAS或CMA标志的检测报告。投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | 1.10电抛光：提供具备CNAS或CMA标志的检测报告。投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | 1.11 304不锈钢棒料：提供具备CNAS或CMA标志的检测报告。投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | ▲1.12铝制积木式任意分隔装置：提供具备CNAS或CMA标志的检测报告。投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | 四、打包平台 |
|  |  | 1.1尺寸：2000×1400×850mm（2台） |
|  |  | 1.2主体结构：对称双抽，抽屉双面复合，无孔洞、无螺丝外露，带发光板，不锈钢台面。 |
|  |  | 1.3主体材质：国标SUS304不锈钢，符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：1、C≤0.07%；2、Cr17.50~19.50%;3、Ni8.00~10.5%，提供2022-2023年投标人或投标品牌制造厂商送检的304不锈钢板材检测报告，送检板材符合GB/T3280-2015标准规定中的要求。检测报告具备CNAS或CMA标志。不同月份送检，共4份。原件备查。 |
|  |  | 1.4主材规格：板材厚度≥1.0mm，矩形管厚度≥1.2mm。 |
|  |  | 1.5导轨：静音止动防滑伸缩式抽屉导轨，提供符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测报告，检测报告有 CMA 或 CNAS 标识，或者高于此检测报告，投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | ▲1.6 304不锈钢矩形管检测报告，符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：1、C≤0.07%；2、Cr17.50~19.50%;3、Ni8.00~10.5%，提供2022-2023年投标人或投标品牌制造厂商送检的304不锈钢矩形管检测报告，送检板材符合GB/T3280-2015标准规定中的要求。检测报告具备CNAS或CMA标志。不同月份送检，共4份。原件备查。 |
|  |  | 五、腔镜封口机工作台 |
|  |  | 1.1尺寸：2000×330/700×850/2000mm（1台） |
|  |  | 1.2主体结构：不锈钢操作台面，不锈钢柜体，下部柜门为无框工艺，柜门无孔洞、无螺丝外露。 |
|  |  | 1.3产品组成： 1.3.1顶部：LED顶灯×1。 |
|  |  | 1.3.2上部配：不锈钢斜口储物篮筐（电抛光工艺、无断丝处理）×4。 |
|  |  | 1.3.3透明翻转物品管理盒（四位）（尺寸：≥600×168×207）×1。 |
|  |  | 1.3.4耗材分类盒（≥190×105×75）×2。 |
|  |  | 1.3.5下部：放大镜灯×1，电脑支架×1、升降旋转式键盘鼠标支架一套×1。 |
|  |  | 1.3.6组合柜（无抽一柜，其中最上层放置打印机）。 |
|  |  | 1.4 主体材质：国标SUS304不锈钢，符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：1、C≤0.07%；2、Cr17.50~19.50%;3、Ni8.00~10.5%，提供2022-2023年投标人或投标品牌制造厂商送检的304不锈钢板材检测报告，送检板材符合GB/T3280-2015标准规定中的要求。检测报告具备CNAS或CMA标志。不同月份送检，共4份。原件备查。 |
|  |  | 1.5主材规格：板材厚度≥1.0mm。 |
|  |  | 1.6导轨：静音止动防滑伸缩式抽屉导轨，提供符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测报告，检测报告有 CMA 或 CNAS 标识，或者高于此检测报告，投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | 1.7喷涂：产品表面采用高温静电喷涂工艺，色彩设计，≥25种符合色彩学色系供选择。漆膜附着力优于2级，硬度≥H，漆膜抗冲击，耐腐蚀：100h 内，在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，无鼓泡产生；100h 后，划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。检测符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的检测标准，提供带有 CMA 或 CNAS 标识的喷塑件检测报告。提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）授权的国家权威检测机构出具的检测报告，投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | 1.8抽屉：抽屉双层符合卫生学工艺设计，抽屉内无安装导轨螺 丝及安装拉手螺丝，不易藏污纳垢。抽屉内配抽屉垫。 |
|  |  | 1.9抽屉垫，通过有害元素检测，铅、汞、铬等8种元素无超标。提供具备CNAS或CMA标志的检测报告。投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | 1.10电抛光：提供具备CNAS或CMA标志的检测报告。投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | ▲1.11304不锈钢棒料：提供具备CNAS或CMA标志的检测报告。投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | 六、腔镜低温灭菌工作台 |
|  |  | 1.1尺寸：2000×700×850mm（1台） |
|  |  | 1.2主体结构：不锈钢台面、四抽屉、两柜门，柜门抽屉双面复合，无孔洞、无螺丝外露，柜体两侧为双面复合，柜体内部配置U字可调节形支耳，一层可调节层板。 |
|  |  | 1.3无框工艺：柜门双面复合，模压一次成型、门板四角为模块安装连接（非焊接拼装式），内部无把手安装螺丝外露，避免藏污纳垢，易于清洁。产品正面表面采用静电喷涂工艺，表面涂层需抗冲击，耐腐蚀。 |
|  |  | 1.4主体材质：国标SUS304不锈钢，符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：1、C≤0.07%；2、Cr17.50~19.50%;3、Ni8.00~10.5%，提供2022-2023年投标人或投标品牌制造厂商送检的304不锈钢板材检测报告，送检板材符合GB/T3280-2015标准规定中的要求。检测报告具备CNAS或CMA标志。不同月份送检，共4份。原件备查。 |
|  |  | 1.5主材规格：板材厚度≥1.0mm。 |
|  |  | 1.6导轨：静音止动防滑伸缩式抽屉导轨，提供符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测报告，检测报告有 CMA 或 CNAS 标识，或者高于此检测报告，投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | 1.7喷涂：产品表面采用高温静电喷涂工艺，色彩设计，≥25种符合色彩学色系供选择。漆膜附着力优于2级，硬度≥H，漆膜抗冲击，耐腐蚀：100h 内，在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，无鼓泡产生；100h 后，划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。检测符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的检测标准，提供带有 CMA 或 CNAS 标识的喷塑件检测报告。提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）授权的国家权威检测机构出具的检测报告，投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | 1.8抽屉：抽屉双层符合卫生学工艺设计，抽屉内无安装导轨螺 丝及安装拉手螺丝，不易藏污纳垢。 |
|  |  | 七、低温灭菌工作台 |
|  |  | 1.1尺寸：1500×700×850/2000mm（1台） |
|  |  | 1.2主体结构：不锈钢台面、三抽屉、两柜门，柜门抽屉双面复合，无孔洞、无螺丝外露，柜体两侧为双面复合，柜体内部配置U字可调节形支耳，一层可调节层板，右侧上部置物架，配置三只卸口篮筐。 |
|  |  | 1.3无框工艺：柜门双面复合，模压一次成型、门板四角为模块安装连接（非焊接拼装式），内部无把手安装螺丝外露，避免藏污纳垢，易于清洁。产品正面表面采用静电喷涂工艺，表面涂层需抗冲击，耐腐蚀。 |
|  |  | 1.4主体材质：国标SUS304不锈钢，符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：1、C≤0.07%；2、Cr17.50~19.50%;3、Ni8.00~10.5%，提供2022-2023年投标人或投标品牌制造厂商送检的304不锈钢板材检测报告，送检板材符合GB/T3280-2015标准规定中的要求。检测报告具备CNAS或CMA标志。不同月份送检，共4份。原件备查。 |
|  |  | 1.5主材规格：板材厚度≥1.0mm。 |
|  |  | 1.6导轨：静音止动防滑伸缩式抽屉导轨，提供符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测报告，检测报告有 CMA 或 CNAS 标识，或者高于此检测报告，投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | 1.7喷涂：产品表面采用高温静电喷涂工艺，色彩设计，≥25种符合色彩学色系供选择。漆膜附着力优于2级，硬度≥H，漆膜抗冲击，耐腐蚀：100h 内，在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，无鼓泡产生；100h 后，划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。检测符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的检测标准，提供带有 CMA 或 CNAS 标识的喷塑件检测报告。提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）授权的国家权威检测机构出具的检测报告，投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | 1.8抽屉：抽屉双层符合卫生学工艺设计，抽屉内无安装导轨螺 丝及安装拉手螺丝，不易藏污纳垢。 |
|  |  | ▲1.9 SUS304不锈钢把手：提供具备CNAS或CMA标志的检测报告。投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | 八、气枪工作台（升降罩） |
|  |  | 1.1尺寸：1450×700×850/2000mm（1台） |
|  |  | 1.2主体结构:升降式PC罩、不锈钢台面、三抽屉、两柜门，柜门抽屉双面复合，无孔洞、无螺丝外露，柜体两侧为双面复合，柜体内部配置U字可调节形支耳，一层可调节层板。 |
|  |  | 1.3无框工艺：柜门双面复合，模压一次成型、门板四角为模块安装连接（非焊接拼装式），内部无把手安装螺丝外露，避免藏污纳垢，易于清洁。产品正面表面采用静电喷涂工艺，表面涂层需抗冲击，耐腐蚀。 |
|  |  | 1.4主体材质：国标SUS304不锈钢，符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：1、C≤0.07%；2、Cr17.50~19.50%;3、Ni8.00~10.5%，提供2022-2023年投标人或投标品牌制造厂商送检的304不锈钢板材检测报告，送检板材符合GB/T3280-2015标准规定中的要求。检测报告具备CNAS或CMA标志。不同月份送检，共4份。原件备查。 |
|  |  | 1.5主材规格：板材厚度≥1.0mm。 |
|  |  | 1.6导轨：静音止动防滑伸缩式抽屉导轨，提供符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测报告，检测报告有 CMA 或 CNAS 标识，或者高于此检测报告，投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | 1.7喷涂：产品表面采用高温静电喷涂工艺，色彩设计，≥25种符合色彩学色系供选择。漆膜附着力优于2级，硬度≥H，漆膜抗冲击，耐腐蚀：100h 内，在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，无鼓泡产生；100h 后，划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。检测符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的检测标准，提供带有 CMA 或 CNAS 标识的喷塑件检测报告。提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）授权的国家权威检测机构出具的检测报告，投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | 1.8抽屉：抽屉双层符合卫生学工艺设计，抽屉内无安装导轨螺 丝及安装拉手螺丝，不易藏污纳垢。抽屉内配抽屉垫。 |
|  |  | 九、封口机工作台 |
|  |  | 1.1尺寸：2000×330/700×850/2000mm（1台） |
|  |  | 1.2主体结构：不锈钢操作台面，不锈钢柜体，下部柜门为无框工艺，柜门无孔洞、无螺丝外露。 |
|  |  | 1.3产品组成： 1.3.1顶部：LED顶灯×1。 |
|  |  | 1.3.2上部配：不锈钢斜口储物篮筐（电抛光工艺、无断丝处理）×4。 |
|  |  | 1.3.3透明翻转物品管理盒（四位）（尺寸：≥600×168×207）×1。 |
|  |  | 1.3.4耗材分类盒（≥190×105×75）×。 |
|  |  | 1.3.5下部：放大镜灯×1，电脑支架×1、升降旋转式键盘鼠标支架一套×1。 |
|  |  | 1.3.6组合柜（无抽一柜，其中最上层放置打印机）。 |
|  |  | 1.4主体材质：国标SUS304不锈钢，符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：1、C≤0.07%；2、Cr17.50~19.50%;3、Ni8.00~10.5%，提供2022-2023年投标人或投标品牌制造厂商送检的304不锈钢板材检测报告，送检板材符合GB/T3280-2015标准规定中的要求。检测报告具备CNAS或CMA标志。不同月份送检，共4份。原件备查。 |
|  |  | 1.5主材规格：板材厚度≥1.0mm。 |
|  |  | 1.6导轨：静音止动防滑伸缩式抽屉导轨，提供符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测报告，检测报告有 CMA 或 CNAS 标识，或者高于此检测报告，投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | 1.7喷涂：产品表面采用高温静电喷涂工艺，色彩设计，≥25种符合色彩学色系供选择。漆膜附着力优于2级，硬度≥H，漆膜抗冲击，耐腐蚀：100h 内，在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，无鼓泡产生；100h 后，划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。检测符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的检测标准，提供带有 CMA 或 CNAS 标识的喷塑件检测报告。提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）授权的国家权威检测机构出具的检测报告，投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | 1.8抽屉：抽屉双层符合卫生学工艺设计，抽屉内无安装导轨螺 丝及安装拉手螺丝，不易藏污纳垢。抽屉内配抽屉垫。 8.抽屉垫，通过有害元素检测，铅、汞、铬等8种元素无超标。提供具备CNAS或CMA标志的检测报告。投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | 十、工作台 |
|  |  | 1.1尺寸：1600×700×850mm（1台） |
|  |  | 1.2主体结构：不锈钢台面、上四抽、下左侧三门+右侧竖向三抽、柜内一块可调层板，柜门抽屉双面复合，无孔洞、无螺丝外露，柜体两侧为双面复合，柜体内部配置U字可调节形支耳，一层可调节层板。 |
|  |  | 1.3无框工艺：柜门双面复合，模压一次成型、门板四角为模块安装连接（非焊接拼装式），内部无把手安装螺丝外露，避免藏污纳垢，易于清洁。产品正面表面采用静电喷涂工艺，表面涂层需抗冲击，耐腐蚀。 |
|  |  | 1.4主体材质：国标SUS304不锈钢，符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：1、C≤0.07%；2、Cr17.50~19.50%;3、Ni8.00~10.5%，提供2022-2023年投标人或投标品牌制造厂商送检的304不锈钢板材检测报告，送检板材符合GB/T3280-2015标准规定中的要求。检测报告具备CNAS或CMA标志。不同月份送检，共4份。原件备查。 |
|  |  | 1.5主材规格：板材厚度≥1.0mm。 |
|  |  | 1.6喷涂：产品表面采用高温静电喷涂工艺，色彩设计，≥25种符合色彩学色系供选择。漆膜附着力优于2级，硬度≥H，漆膜抗冲击，耐腐蚀：100h 内，在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，无鼓泡产生；100h 后，划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。检测符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的检测标准，提供带有 CMA 或 CNAS 标识的喷塑件检测报告。提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）授权的国家权威检测机构出具的检测报告，投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | ▲1.7SUS不锈钢插销组件：符合GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：1、C≤0.07%；2、Cr17.50~19.50%;3、Ni8.00~10.5%标准，具备CNAS或CMA标志的检测报告。投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | 十一、工作台 |
|  |  | 1.1尺寸：2000×700×850mm（1台） |
|  |  | 1.2主体结构：不锈钢台面，多抽式矮柜，主机柜×1，打印机抽屉×1，抽屉双面复合，无孔洞、无螺丝外露。 |
|  |  | 1.3材质：国标 SUS304 不锈钢，符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：1、C≤0.07%；2、Cr17.50~19.50%;3、Ni8.00~10.5%，提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）授权的国家权威检测机构出具的检测报告。 |
|  |  | 1.4主体材质：国标SUS304不锈钢，符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：1、C≤0.07%；2、Cr17.50~19.50%;3、Ni8.00~10.5%，提供2022-2023年投标人或投标品牌制造厂商送检的304不锈钢板材检测报告，送检板材符合GB/T3280-2015标准规定中的要求。检测报告具备CNAS或CMA标志。不同月份送检，共4份。原件备查。 |
|  |  | 1.5主材规格：板材厚度≥1.0mm。 |
|  |  | 1.6导轨：静音止动防滑伸缩式抽屉导轨，提供符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测报告，检测报告有 CMA 或 CNAS 标识，或者高于此检测报告，投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | 1.7喷涂：产品表面采用高温静电喷涂工艺，色彩设计，≥25种符合色彩学色系供选择。漆膜附着力优于2级，硬度≥H，漆膜抗冲击，耐腐蚀：100h 内，在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，无鼓泡产生；100h 后，划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。检测符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的检测标准，提供带有 CMA 或 CNAS 标识的喷塑件检测报告。提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）授权的国家权威检测机构出具的检测报告，投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | 1.8抽屉：抽屉双层符合卫生学工艺设计，抽屉内无安装导轨螺 丝及安装拉手螺丝，不易藏污纳垢。 |
|  |  | 十二、精细化管理物品存放柜--双列双门式 |
|  |  | 1.1尺寸：905×680×2000mm（1台） |
|  |  | 1.2主体结构：双列双门，标配进口透明物品管理盒：≥400×600×200×6只、≥400×600×100×6只（每只≥400×600×200进口透明物品管理盒内标配：长隔片×1、标牌卡（三种不同尺寸可选）×2；每只≥400×600×100进口透明物品管理盒内标配：长隔片×1、短隔片×1、标牌卡（三种不同尺寸可选）×4，进口透明物品管理盒内隔片及标牌卡可任意调节，材质需防摔承重、防折优质塑材，顶部二层为倾斜式，拆卸可调式导轨（一体成型、有二种锁定限位功能），二十六层间距可调（每个调节孔需配有防尘盖）、每层间距64mm。 |
|  |  | 1.3不锈钢柜体，无框工艺，柜门双面复合，模压一次成型、门板四角为模块安装连接（非焊接拼装式），内部无把手安装螺丝外露，避免藏污纳垢，易于清洁。 |
|  |  | 1.4主体材质：国标SUS304不锈钢，符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：1、C≤0.07%；2、Cr17.50~19.50%;3、Ni8.00~10.5%，提供2022-2023年投标人或投标品牌制造厂商送检的304不锈钢板材检测报告，送检板材符合GB/T3280-2015标准规定中的要求。检测报告具备CNAS或CMA标志。不同月份送检，共4份。原件备查。 |
|  |  | 1.5主材规格：板材厚度≥1.0mm。 |
|  |  | 1.6导轨：静音止动防滑伸缩式抽屉导轨，提供符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测报告，检测报告有 CMA 或 CNAS 标识，或者高于此检测报告，投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | 1.7喷涂：产品表面采用高温静电喷涂工艺，色彩设计，≥25种符合色彩学色系供选择。漆膜附着力优于2级，硬度≥H，漆膜抗冲击，耐腐蚀：100h 内，在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，无鼓泡产生；100h 后，划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。检测符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的检测标准，提供带有 CMA 或 CNAS 标识的喷塑件检测报告。提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）授权的国家权威检测机构出具的检测报告，投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
|  |  | ▲1.8透明物品管理盒：耐高温检测报告。投标人或投标品牌制造厂商送检报告，共1份，原件备查。 |
| 配置清单 |  |  |