表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体 | ★患者椅电动驱动升降，运行平稳，震动小。设计集成化，医生有足够的肢体操作空间。交叉感染可控制设计，能确保高级别的安全治疗。 |
| 2 | 地箱 | 采用内置式地箱设计、内有水及空气过滤器、水压及气压调节阀和压力表 |
| 3 | 患者椅 | 3.1椅面柔软舒适、易于清洁、不留卫生死角，采用高热传导材料制造，热量不会局部积累造成病人不适。弧形扶手设计给患者提供更好的支撑 3.2患者椅高度升降范围：最低可降至<400mm，最高可升至>750mm 3.3★患者椅采用机械双关节头枕设计，可以连续调节头枕倾斜度和高度，并适应不同高度的患者以及儿童和轮椅患者，方便医生、助手的操作。 3.4座椅提供机椅互锁功能，保证任一手机工作时，椅位及其他器械处于自动锁定状态 |
| 4 | 医生单元 | 4.1下挂式医生单元含5组手机位及光纤管线，上挂式可选 4.2医生控制面板有数码液晶显示屏及LED指示灯，可显示各项操作参数以及进行多种程序的设置。可控制椅位，手术灯光开关，手机正反转指示器，紧急停止安全按键。 4.3具有两组医生程序,每组医生程序分别有4组程序椅位可储存椅位、器械的转速等多种数据。 4.4具备放置5+1支手机的器械架；所有手机管线均为光纤管线 4.5具有可置物的大于35cm*45cm医生单元置顶大托盘，并具有防滑的易擦拭可高温高压消毒硅胶垫。 4.6★医生侧控制面板及器械盘为悬臂式接在治疗主体，悬臂采用电控气锁功能，可自由精准定位医生单元高度。 4.7★具有内置网络接口，可实现在线远程控制，治疗台维护的诊断功能；方便连接内窥镜；固件升级等，实现全数字化功能。 4.8配有时间计时器功能，方便医生临床操作。 |
| 5 | 助手单元 | 5.1助手操作台采用落地式结构，可进行水平移动，可围绕患者旋转，具有助手控制面板及顶置器械盘, 便于医生切换两手、四手操作。 5.2助手操作台具备放置4个器械的器械架 5.3助手操作台多关节结构,具有更广泛的运动范围。器械位包含标准用枪，强吸抽管,弱吸抽管 |
| 6 | 痰盂及水杯注水器 | 可旋转痰盂，安全卫生无死角，具有自动安全保护装置。可拆卸清洗消毒 |
| 7 | 手术灯 | 7.1★采用先进多彩LED照明系统，无散射，不产热，同时具有LED黄光、LED白光双种颜色，3档色温可调，7级亮度光强可调，可最大化满足临床各种治疗需求。手术灯照度大于等于40000lux，色温大于等于4600k~6200K。 并具有低色温专业树脂填充灯光键，一键启动，避免材料固化。 7.2控制方式多样，感应式控制；亮度和角度可调节； |
| 8 | 医生及护士座椅 | 8.1医生座椅座部，背部符合人体工学 8.2座椅滑轮配备专门的垂直向压力锁，只有负重时才可灵活移动，有效保护使用者防止滑倒。 |
| 9 | 交叉感染控制要求 | 9.1牙椅整体材料优质、便于清洁消毒；所有常接触、易污染处可拆卸清洁，包括：医生治疗台器械搁架；痰盂等，同时配有可消毒的硅胶保护套 9.2具备手机机头、治疗台内部多重独立的防回吸设计，彻底防止交叉感染的发生 9.3吸唾管线进入牙椅主机的接口处设有过滤网；过滤网易于取出及清洁冲洗 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 牙科综合治疗台; 台; 1. 2; 下挂式; 套; 1. 3; 双关节头枕; 个; 1. 4; 高档座垫; 个; 1. 5; 标准气动脚控; 个; 1. 6; 左扶手; 个; 1. 7; 三用喷枪; 套; 2. 8; 舒适型助手单元; 套; 1. 9; 强力吸引器; 个; 1. 10; 吸唾器; 个; 1. 11; 旋转式痰盂; 个; 1. 12; 硅胶垫; 块; 1. 13; LED手术灯; 套; 1. 14; 负压隔离控制湿抽系统; 套; 1. 15; 医生椅; 张; 1. 16; 护士椅; 张; 1. |