表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 细胞能量代谢分析系统 | 1.主要用途：实时侦测包括有氧呼吸以及糖酵解作用的细胞能量代谢的状态和动态，能同时进行活体细胞内线粒体耗氧速率和糖酵解产酸速率的实时、定量、全自动测定和分析。广泛应用于生命科学和医学的前沿领域。 |
|  |  | 2.工作条件：温度：20-37℃，电压：220-240V； |
|  |  | ▲3.平行检测样品量：一次可进行≥8个样品的同时检测 |
|  |  | ▲4.检测模式：可实时检测线粒体功能与无氧代谢，即时反应细胞生理状态变化 |
|  |  | 5.最短数据积累时间间隔：单次检测时间间隔≤15秒 |
|  |  | ▲6.非电解法检测，对样品无损伤，无需外加试剂，无需电解，对样本无破坏，实时动态分析 |
|  |  | 7.实时多因子参数检测:同时分析02/H+，得到实时0CR/ECAR值 ,侦测有氧与无氧代谢途径 |
|  |  | 8.可检测项目：包括但不限于基础代谢率、极限呼吸率、呼吸储备能力、质子漏水平等参数 |
|  |  | ▲9.探针类型：包括但不限于固态荧光探针，≥两种独立反应底物 |
|  |  | 10.检测器：光电二极管探测器 |
|  |  | 11.传感器：传感器为独立于8孔的固态光纤传感器 |
|  |  | ▲12.自动加药槽：每个样品孔顶部均整合了≥4道加药槽，可在检测过程中自动添加研究介质，实时观察细胞动态变化 |
|  |  | 13.可在实验进程中加药，可调的混合系统，气体驱动的药物传递，自动混匀。 |
|  |  | 14.整合了自动化药物注入系统，实验进程中可定时定量加入≥4种不同药物，可调的混合系统，气体驱动的药物传递，自动混匀。 |
|  |  | 15.加药体积：可加入15-30ul的实验试剂 |
|  |  | ▲16.可检测样品类型：包括但不限于检测悬浮细胞、贴壁细胞、原代细胞及分离线粒体样品 |
|  |  | 17.每孔需要样本量：每孔样本需要大鼠肝脏细胞数：≤ 60 × 10³，成肌细胞数：≤ 80 × 10³，神经元细胞数：≤ 150× 10³，粒线体：≤ 30 μg |
|  |  | 18.每孔检测体积150-275ul |
|  |  | 19.检测后样本：可回收，进一步用于后期实验 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 起始装机包（包括表型测试盒，耗材包）; 1; 套. 3. 4. 5. |

表2

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用✓   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 探针板，细胞培养板 | 块 | 466 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葡萄糖溶液 | 瓶 | 410元 |