表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

鼻科器械：21万元

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 鼻科器械 | 1、▲双层蓝宝石镜面，第二代“柱状晶体”设计，图像无球失真，平面图像，超广角，大视野，可浸泡、气熏或高温高压消毒； |
|  |  | 2、镜体内外多层涂层，双层外管，增加光亮度；兼容性高，无需转接口就能连接其他品牌的导光束； |
|  |  | 3、内镜光纤接口具有多个角度可选包括向下、向左、向右，可以根据临床使用习惯选择；镜身带颜色标识，方便选择使用。 |
|  |  | 4、▲镜子具有接口可连接重复使用冲洗鞘，方便术中清洗镜身前端，无需术中多次取出清洗，节约手术时间； |
|  |  | 5、0度鼻内镜，直径4mm，有效工作长度18cm； |
|  |  | 6、剥离子，双端，长 20 cm； |
|  |  | 7、剥离子，双端，半锋利和钝形，分段，长20 cm； |
|  |  | 8、镰状刀，尖头，长 19 cm； |
|  |  | 9、窦腔刮匙，长 19 cm ，长方形，小号； |
|  |  | 10、触诊探针，双头，探察上颌窦口，长19 cm 球规格：直径1.2 mm，2.0 mm； |
|  |  | 11、鼻粘膜咬切钳，直，贯穿切割，保留其余组织，0号，3 mm，工作长度 13cm； |
|  |  | 12、鼻粘膜切钳，有效工作长度 13cm，上向弯45 °，0号，3 mm； |
|  |  | 13、鼻钳，直角，有效工作长度 13 cm，规格1； |
|  |  | 14、45°鼻钳，上翘45 °，有效工作长度 13 cm，规格1； |
|  |  | 15、鼻窦咬除钳，有效工作长度 10 cm，上沿后切口. |
|  |  | 16、吸引管，标定标记 5cm- 9cm，有效工作长度 ：10 cm，9 Fr； |
|  |  | 17、窦腔吸引管，钛制，MR兼容，长弧形，LUER锁，长12.5cm，外径3.0 mm； |
|  |  | 18、咬骨钳，硬性，40°前上开口，规格2 mm, 工作长度 17 cm； |
|  |  | 19、窦腔开口钳，用于蝶骨和筛骨的环状切开，有效工作长度 18 cm，直径3.5 mm； |
|  |  | 20、弯剪，精致的锯齿刨刀，有效工作长度 6.5 cm； |
|  |  | 21、反上颌窦抓钳，大弯，适用于前隐窝气房，固定开口，向下弯曲115°，活动颚向后开口可达140°，有效工作长度10 cm； |
|  |  | 22、鼻剪，切刃长度10 mm，锯齿状，直角，有效工作长度11mm； |
| 配置清单 |  |  |
| 1、0度鼻内镜 （1根） 2、剥离子（1把） 3、双端剥离子（1把） 4、镰状刀（1把） 5、鼻窦刮匙（1把） 6、触诊探针（1把） 7、鼻粘膜咬切钳（1把） 8、45°鼻粘膜切钳（1把） 9、鼻钳（1把） 10、45°鼻钳（1把） 11、鼻窦咬除钳（1把） 12、吸引管（1把） 13、窦腔吸引管（1把） 14、咬骨钳（1把） 15、窦腔开口钳（1把） 16、弯剪（1把） 17、反上颌窦抓钳（1把） 18、鼻剪（1把） 19、鼻科器械消毒盒（1个） 20、鼻内镜消毒盒（1个） |  |  |