表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

批量手术器械：预算19.8万元

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 批量手术器械 | 1、喉镜胸撑及胸撑支架：可进行广角调节，带金属环，直径9cm，长度34cm； |
|  |  | 2、胸撑加长件：可扩大胸部支持杆的开放角度，弯曲，长度8cm，与喉镜配套使用； |
|  |  | 3、手术喉镜：规格 4, 中号,用于青少年, 近端较宽开口适合双眼观察, 右手边沟槽用于气管食道镜的插入和操作仪器, 左手边入气通道用于输入麻醉气体、氧气,使用近端照明夹 ,长14.5cm； |
|  |  | 4、手术喉镜：规格3号，婴幼儿使用，末端扁平适于进入前联合，近端开口宽大便于双目镜检查，右侧开缝，可插入支气管-食管镜以及其他手术器械，左侧带注气通道可注入氧气、麻醉气体或用于喷射通气，与棱镜偏光器和喉镜胸撑配套使用，长度11cm； |
|  |  | 5、手术喉镜：规格2号，新生儿用，长度9cm； |
|  |  | 6、手术喉镜：规格1号，早产生用，长度8cm； |
|  |  | 7、棱镜偏光器：可高温高压消毒，带光纤接口； |
|  |  | 8、胸撑：用于带有近端照明的小儿喉镜，有可调节轮，带金属环，直径12cm，侧面带两个调节定位螺栓，长34cm; |
|  |  | 9、直型抓钳，锯齿状绝缘鞘，有效工作长度 23 cm； |
|  |  | 10、右弯抓钳：锯齿状绝缘鞘，有效工作长度 23 cm； |
|  |  | 11、左弯抓钳:锯齿状绝缘鞘，有效工作长度 23 cm； |
|  |  | 12、抓钳：“鳄鱼状”器，有卵圆形钳夹，独特冰铜抛光，有效工作长度22cm，中型； |
| 配置清单 |  |  |
| 1、喉镜胸撑及胸撑支架（1套） 2、胸撑加长件（1个） 3、手术喉镜（1套） 4、手术喉镜（1套） 5、手术喉镜（1套） 6、手术喉镜（1套） 7、棱镜偏光器（1个） 8、胸撑（1套） 9、直型抓钳（1把） 10、右弯抓钳（1把） 11、左弯抓钳（1把） 12、抓钳（1把） |  |  |