表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

可视化气管镜小儿手术器械包：30万元

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 可视化气管镜 小儿手术器械包 | 1、双层蓝宝石镜面，第二代“柱状晶体”设计，图像无球失真，平面图像，超广角，大视野，可浸泡、气熏或高温高压消毒； |
|  |  | 2、镜体内外多层涂层，双层外管，增加光亮度；兼容性高，无需转接口就能连接其他品牌的导光束； |
|  |  | 3、内镜光纤接口具有多个角度可选包括向下、向左、向右，可以根据临床使用习惯选择；镜身带颜色标识，方便选择使用。 |
|  |  | 4、▲微型气管镜：视野方向0°，视野范围：90°，外径≤1.3mm，半硬性，有效工作长度≥30.6cm； |
|  |  | 5、光学钳：鳄牙形，用于抓取较硬异物，带弹簧手柄，与可视化气管镜配套使用； |
|  |  | 6、光学钳：勺状形，用于活检，带弹簧手柄，与可视化气管镜配套使用； |
|  |  | 7、大持针器，直形手柄，有锁齿，直径≤3 mm，长度≥20 cm； |
|  |  | 8、声带撑开器：不会造成损伤，远端有弯曲的刨刀，带锁齿，有效工作长度 24cm； |
| 配置清单 |  |  |
| 1、微型气管镜（1套） 2、光学鳄嘴钳（2把） 3、光学活检钳（2把） 4、大持针器（1把） 5、声带撑开器（1把） |  |  |