表1             深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 神经外科动力系统 | 1、设备用途：用于神经外科开颅手术 |
|  |  | 2、电源：电压220V 50/60HZ |
|  |  | 3、仪器设备插头符合中国国家标准 |
|  |  | 4、所有设备及配件必须为同一品牌以保证质量稳定性 |
|  |  | 5、动力主机： 5.1彩色液晶屏显示；触摸屏控制；双马达接口；马达自动识别功能；术前可设定不同参数；实时显示马达转速、转动方向； 5.2多语言选择，图形化操作界面，方便临床使用； 5.3可调节转速控制，满足不同入路需求； 5.4常用使用参数可储存； 5.5内置冲洗泵，流量21级可调； 5.6一键式恢复出厂设置。 ▲5.7带USB接口，方便读取数据及升级。 |
|  |  | 6、脚踏开关：可选择单、双脚踏开关；防水；可设置马达参数；可调节马达转动方向。 |
|  |  | 7、主机－马达连接电缆： 7.1全不锈钢接口 ▲7.3具备“开启/停止”的安全开关，可防止马达误启动 7.4允许使用碱性清洁剂清洁表面；可高温高压灭菌。 |
|  |  | 8、磨钻马达手柄： 8.1最高转速≥80000转/分钟 ▲8.2马达前置，位于成角位置之前，和手柄一体式设计。 8.3钛合金材料制造 ▲8.4可浸泡、可用水枪冲洗、气枪吹干。专用清洗接头事先一体化清洁和酶洗，可直接浸泡处理 8.5可高温高压灭菌 ▲8.6马达+手柄重量≤83g，工作长度≥70mm一根电缆可兼容所有一体式磨钻手柄，手术时无需更换 |
|  |  | 9、多功能马达手柄： ▲9.1最高转速≥80000转/分钟 9.2马达前置，和手柄一体式设计。 9.3钛合金材料制造 9.4专用清洗接头事先一体化清洁和酶洗，可直接浸泡处理可高温高压灭菌 ▲9.5可浸泡、可用水枪冲洗、气枪吹干； ▲9.6可用作铣刀、磨钻、开颅钻。可以匹配不同套筒，实现铣骨瓣，打磨以及锁孔等多种功能； |
|  |  | 10、脑膜（铣刀）保护鞘： 10.1可配一环及二环，与同样标志铣刀片匹配 10.2不锈钢材质 10.3可高温高压灭菌 |
|  |  | 11、铣刀片： 11.1一环及二环，与同样标志脑膜（铣刀）保护鞘匹配 11.2不锈钢材质； 11.3可高温高压灭菌 ▲11.4 为可重复使用设计。 |
|  |  | 12、磨钻头： 12.1可选西瓜磨头、金刚砂磨头、粗糙金刚砂磨头、特粗糙金刚砂磨头、桶状磨头、锥形磨头等； ▲12.2同一磨头，可匹配所有长度手柄； 12.3重复性使用设计； 12.4可高温高压灭菌。 |
|  |  | 13、摆动锯： 13.1、马达前置，和手柄一体式设计。 13.2、钛合金材料制造。 13.3、专用清洗接头事先一体化清洁和酶洗，可直接浸泡处理可高温高压灭菌 ▲13.4、摆动锯最大转速≥20000转/分 |
|  |  | 14、有专用保养油，可清洁可润滑 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 脚踏开关; 1; 个. 3; 马达电缆; 1; 个. 4; 铣刀马达手柄; 1; 个. 5; 马达手柄; 1; 个. 6; 固定保护鞘; 2; 个. 7; 金刚砂磨头; 4; 个. 8; 橡子磨头; 3; 个. 9; 铣刀片; 5; 个. 10; 螺纹钻头; 2; 个. 11; 摆动锯手柄; 1; 个. 12; 摆动锯锯片; 30; 个. 13; 冲洗适配器转接头; 1; 个. |

注：1、20-100万（不含100万）设备请将参数电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-4，签字）交给设备科甘宁；

2、100万及以上设备请将参数电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-4，签字）交给设备科闫杰杰；论证后若参数信息有变动，以上材料

表3

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用R   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铣刀 | 根 | 2200 |
| 2 | 橡子头形钻头 | 根 | 2500 |
| 3 | 金刚砂磨头 | 根 | 2500 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无 | 无 |

注：1、20-100万（不含100万）设备请将参数电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-4，签字）交给设备科甘宁；

2、100万及以上设备请将参数电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-4，签字）交给设备科闫杰杰；论证后若参数信息有变动，以上材料请重新提交。