胰胆成像系统参数

| 序号 | 具体参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 可适配11Fr、9Fr长度400mm-2200mm一次性胰胆成像导管； |
| 2 | 具备图像显示边框调节模式，不少于6种调节模式 |
| 3 | 影像处理系统为电子数字成像处理系统 |
| 4 | 具备图像冻结/解除冻结模式 |
| 5 | 具备图像显示放大/缩小功能，调节档位数3档； |
| 6 | LED光源与专机使用耗材一体化设计，光源具备独立开关 |
| 7 | 具备手动调节白平衡功能； |
| 8 | 可调节光亮强度，调节档位数5档 |
| 9 | 输出光源：LED光源； |
| 10 | 具备中国标准要求的PAL制式； |
| 11 | 具备DVI和CVBS2种视频输出格式格式； |
| 12 | 医用监视器：全高清手术医用显示器； |
| 13 | 支持全屏、画中画（PIP），side by side显示模式，其中：画中画模式窗口的大小，可以根据用户需要自定义；side by side模式：用户可以根据需要进行16：9，5：4，4：3，自定义缩放， |
| 14 | 用户可以自定义POP模式； |
| 15 | 内置数字信号均衡技术，实现手术室内部30米以内的长距离信号传输，方便手术室布线； |
| 16 | 屏幕亮度≥600 cd/m2；分辨率不小于1920×1200； |
| 17 | 采用全贴合工艺，有效提高显示器的视角、色彩、对比度，图像质量全面优于普通的非全贴合产品； |
| 18 | 医用级LCD显示器； |
| 19 | 屏幕尺寸≥24英寸； |
| 20 | 视频输入信号：DVI-D，VGA，CVBS，S-VIDEO，YPBPR/RGBS，3G-SDI； |
| 21 | 全平面一体设计，正面防水满足IPX5，其它面满足IPX2，满足手术室日常清洁消毒的需要。 |
| 22 | 具备可视化屏幕，尺寸≥7英寸； |
| 23 | 具备2路HDMI输入，1路HDMI输出； |
| 24 | 具备支持电脑USB采集接口；SD卡/U盘/移动硬盘存储接口，便于在手术室外打报告和编辑手术录像及图像 |
| 25 | 可通过MP4、JPG格式录制文件 |
| 26 | 采用先进的图像采集卡，保证高清晰同步显示实时动态录像，数字化采集、清晰、逼真图像。 |
| 27 | 专机配套耗材限价： - 一次性无菌胰胆组织取样钳 2999元/条； - 一次性胰胆成像导管 8990元/条； - 一次性使用内镜下取石网篮 2899元/条。 |