表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 小儿先心微创手术器械 | 一. 国产器械； |
|  |  | 二. 配置参数： |
|  |  | 1. 主动脉阻断钳 总长300MM，45°角无损伤Debakey齿工作端，长100MM，弧弯环形手柄 |
|  |  | 2.弓部分支血管钳 总长190MM，30度角工作端， 无损伤DeBakey齿，直形手柄，外周止血钳 |
|  |  | 3.笔式微创平台镊 橙蓝双色手柄，单侧开合，钻石平台工作端，工作长度为170MM，杆直径3.4MM，不锈钢总长300MM。 |
|  |  | 4.微创手术镊（收窄） 橙蓝双色手柄，直径5MM，1.5*11MM收窄直头，无损伤Debakey齿，工作长度为120MM，不锈钢总长250MM。 |
|  |  | 5.笔式微创无损伤镊 橙蓝双色手柄，双侧开合，无损伤工作端，工作长度为170MM，杆直径3.4MM，不锈钢总长300MM。 |
|  |  | 6.微创弯头笔式针持 橙灰双色手柄，总长250MM，弯头，为小型胸骨切开术和小型胸廓切开术量身定做，适用于2-5/0针。 |
|  |  | 7.微创手术针持 橙灰双色手柄，弯头，碳钨合金工作端，直径5MM，工作长度为170MM，不锈钢总长300MM，适用于2-5/0。 |
|  |  | 8.腱索拉钩 总长270MM，直角拉勾，六棱防滑手柄 |
|  |  | 9.片拉勾 总长170MM，22MM/5MM，片形拉勾 |
|  |  | 10.微创肋间小切口牵开器 多关节设计，最大牵开距离130MM，臂长100MM，瓣片尺寸：36MM*36MM，53*36MM，67*36MM |
|  |  | 11.弓部分支血管钳 总长190MM，10度角工作端， 无损伤DeBakey齿，直形手柄，外周止血钳 |
|  |  | 12.碳钨合金环柄针持 总长230MM，精细碳钨合金镶片钳口，适用于 4-6/0，金色环形手柄 |
|  |  | 13.主动脉瘤钳 总长270MM，C型无损伤1*2Debakey齿工作端，弧弯环形手柄 |
|  |  | 14.加重款笔式针持 总长250MM，直头带锁扣，精细碳钨合金镶片流线型钳口，头宽2.0MM适用于 2-4/0，笔式圆柄 |
|  |  | 15.精细直角分离钳 总长230MM，精细直角头，横纹齿，直环形柄 |
| 配置清单 |  |  |
| 1; 主动脉阻断钳; 1; 把. 2; 弓部分支血管钳（30度）; 2; 把. 3; 笔式微创平台镊; 1; 把. 4; 微创手术镊（收窄）; 1; 把. 5; 笔式微创无损伤镊; 1; 把. 6; 微创弯头笔式针持; 1; 把. 7; 微创手术针持; 1; 把. 8; 腱索拉钩; 1; 把. 9; 片拉勾; 2; 把. 10; 微创肋间小切口牵开器; 1; 把. 11; 弓部分支血管钳（10度）; 1; 把. 12; 碳钨合金环柄针持; 1; 把. 13; 主动脉瘤钳; 1; 把. 14; 加重款笔式针持; 1; 把. 15; 精细直角分离钳; 1; 把. |

表3