深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械手术床 | 1.主机：无液压结构，电动马达控制系统，平稳安全无噪音，不漏油不污染；床下空间 |
|  |  | 充裕，方便医生操作；外壳玻璃钢封闭成型，防刮擦不留痕，防撞击，无死角易清洁。 |
|  |  | 2.床体升降：床体脚踏电动升降；超低床位，方便老年患者；底座牢固，玻璃钢密封易清洁。 |
|  |  | 高低调节570～750mm，台面尺寸580～1900mm。 |
|  |  | 3.头枕：手调节俯仰角度、高低，有利麻醉和调整手术平面，头枕俯仰角度 +20 ～ -20°，头枕高低调节 》80mm。 |
|  |  | 4.气囊头垫：最新型高分子材料，可调硬度，患者舒适方便，承重15kg，带充气装置，随时调节软硬度。 |
|  |  | 5.医生手架：手托架高低0～80mm可调、可拆卸，防转动六角插口，配自动弹簧保险销防止意外脱落；降低医生手术强度。 |
|  |  | 6.麻醉屏架：可翻转、升降，有利患者呼吸270°翻转，0～40cm高低可调，可左右换位。 |
|  |  | 7.患者手托：固定患者手腕，易粘贴固定，可拆卸，左右各一。 |
|  |  | 8.固定扶手：床侧4处不锈钢固定扶手，方便固定输液。 |
|  |  | ▲9.隐藏底轮：电动脚踏组合键安全控制，2个隐藏底轮，方便手术室移动、清洁和转移。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |