深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手术转运床 | 1.全长：≤1930mm，全宽：≤665mm |
|  |  | 2.床体升降范围510-850mm。采用曲柄摇把控制整体升降，手柄可折收 |
|  |  | 3.背部升降0-70°，采用气动弹簧调节手柄控制背部升降 |
|  |  | 4.床板宽度≤550mm |
|  |  | 5.左右各一片树脂旋转式护栏，上有方便引流管通过的凹槽，一个开关就可控制整边护栏升降和水平放置 |
|  |  | 6.采用专用转运床垫，只需一人操作即可转运病人。阻燃、抗菌，防水、透气。垫子两边各有两个把手，床罩面料光滑易抽动转运。床套四周有拉链，可将床罩拆卸清洗 |
|  |  | 7.整床可耐高压水龙头冲洗，床体防腐蚀、防锈 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无√）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |