深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动门诊存储分发管理系统 | - 药品存放：采用平层自由存放技术，无需指定位置，由设备自动依发药最快为原则，自由存放；同一竖列中，可存放同一品规，也可存放不同品规；可同时存放＞90%门诊药品品规。 2. 机械手运行：机器人主机具备双轨双机械手，双机械手可以交叉在主机单元内自由抓取药品，实现药品存取和发放，而非互相避让等待，从而实现双机械手在整机内任意一端任意层板自由抓取药品，提升发药速度。 3. 入药缓存：药品可缓存于内部传送带上，待空闲时完成药品入库,缓存药品≥500盒（瓶），扫描进药与机械手自动上药可同步进行，无需等待。 - 为保证同品种药品多规格管理，无需采用人工测量药样方式，而是由设备自动测量、记录药品包装的规格信息并自动识别；即使包装调整或药品更新，设备也能重新测量、记录、识别，可入药时自动提示一品多规药品，同时能依据新包装规格信息实现自由、自动的存放，整个过程无需人工重新设置、调整药品的存放装置。 - 实时监测设备内药品信息，包括每个单包装药品的批次批号、效期、已发放药品信息、待发药品信息、发药溯源等数据统计，实现全程自动管理药品效期及库存盘点。 6. 设备需具备全自动清洁装置，能根据药师的指令，对设备内某一指定存药区域或整体主机存药位置进行逐层的自动清洁工作，保障药品的净化存贮。 7. 内置冷藏冰箱功能：机器人主体单元具备内置冷藏冰箱，在主机单元操作面可以显示温度，能自动实现对冷藏药品统一的进药、存储、发药和管理。 8. 独立的设备单元，加装于主机单元，实现主机单元自动加药功能，非人工逐盒逐槽加药模式，单台可一次性任意倒入药品≥2000盒，实现24小时无人监守的全自动连续补药工作。 9. 能自动处理协定的拆零包装，同时设备能存储、发放多包装组合药品，组合的包装数量由药师根据处方习惯用量可自由设置，以实现单品多盒一次快速出药。 10. 直发与混发传输系统：根据药房布局及处方量，配置自动发药机内所发放的完整处方及非完整处方药品出药窗口数量，实现直发药品能直接落到发药窗口的药师手边及人工调剂处方药框亮灯指示的配发。 11. 设备内部提供对单包装药品上药、管理、发放全过程进行自动跟踪监测，实现各工作环节的全视频监控。 12. 遇特殊情况（如HIS系统出现故障），药师可按处方信息从设备点选相应药品及数量，设备仍能按指定窗口自动发药。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |