深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成品分拣机 | - 基本要求：采用全自动旋转机械手传输输液放入药框，避免传统机构式的分拣机在推拉输液袋时产生的水袋卡住，刮蹭等问题，杜绝输液袋丢失、破损，将成品输液自动分拣至各个病区（≥30个病区的需求）。 2. 设备配置：整套设备装置至少集成包含如下单元： 操作控制台、控制系统、全自动旋转机械手、智能分拣传输带、智能分拣箱，内置扫描识别系统。 3. 连接方式：控制软件可与医院PIVAS管理软件实现无缝连接，按照处方信息发放药品。 4. 自动计数监控：输液成品分拣时，系统自动监控，在屏幕上显示分拣成品的数量。 5. 满筐提示功能：软件具有定量定容功能，分拣数量达到设定值后，设备自动停止运行，并通过语音、触摸显示屏提醒工作人员，避免输液袋堆积、落地等现象发生。 6. 设备架构：圆周桶型结构，需要上下两层收集结构，方便收纳。 7. 分拣速度：2200-2500袋/小时。 8. 分拣方式：采用光电检测，旋转式机械手分拣方式。 - 接到报修电话后12小时内响应，24小时内上门。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |