深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 玻片打号机 | 一.技术参数 |
|  |  | - ▲1、打印原理：采用紫外冷激光打印技术，拒绝色带或喷墨等打印方式；（须提供第三方机构出具的激光安全检测报告） |
|  |  | - ▲2、激光器功率≥3W。 |
|  |  | - 3、设备内置≥8英寸彩色触控屏操作.非外接屏幕 |
|  |  | - ▲4、打印方式≥4种，至少包含单机打印、PC打印、系统打印、扫描打印等方式； |
|  |  | - 5、对接病理系统：兼容≥4种病理系统：包括常见的 LIS/HIS/PIS/PACS 等系统；连接系统使用时，可支持文件打印类型和驱动打印类型，兼容多种文件格式和标签格式。 |
|  |  | ▲6、输出通量：一次性批量输出槽容量≥50片，输出槽装满自动语音提示 |
|  |  | - 7、装载通量：一次加载量≥200片；加载槽无玻片时会自动语音提示； |
|  |  | - ▲8、装载槽方向：采用前置设计，拒绝侧面以及顶部装片方式； |
|  |  | - ▲9、输出模式：≥3种，单片、批量、自动模式（提供设备单片输出和批量输出的实物图片） |
|  |  | - 10、打印顺序：≥3种，按照打印顺序自动排列，可选随主号编号逆序、随主号编号正序、随小号编号正序等模式； |
|  |  | - ▲11、解析分段功能：可对解析文档中的字段进行再分段，原来只能显示在一行的内容，通过此功能可按需分行显示。 |
|  |  | - 12、打印速度：每片打印速度≤7s； |
|  |  | - ▲13、二维码格式要求：可打印二维码种类≥30种。 |
|  |  | - 14、打印效果：打印分辨率≥2500dpi |
|  |  | - 15、打印清晰度高，打印字符抗酸碱、耐刮擦、耐腐蚀，适宜长期保存； |
|  |  | - 16、设备单机系统：设备自带操作打印系统，直观显示装载槽和输出槽的状态，同时显示当天已打印和待打印的病理号数量，并针对未打印病理号进行优先、删除等操作； |
|  |  | - 17、扫码打印：具有扫码打印功能，可以对蜡块、申请单等进行扫码打印，并可存储常见扫码解析规则类型； |
|  |  | - ▲18、玻片推送方式：采用顶部推片模式，优先打印加载槽最上方玻片，避免推送过程受压力挤压碎片； |
|  |  | - ▲19、双通道打印：双加载槽可设定放置不同类型用途玻片，如常规、免疫组化等，设备自动按需调用对应模板、玻片类型进行打印； |
|  |  | - 20、粉尘净化系统：内置有≥2个过滤模块，标配真空负压吸附清洁装置，滤芯碘吸附值≥1200. |
|  |  | - ▲21、报警提示功能：具有≥3种报警方式 |
|  |  | - 22、安全防护功能：具有检修维护门，打开检修门时，设备会自动停止打印，避免在维修过程中激光对人体造成伤害。 |
|  |  | - ▲23、玻片检测：可自动检测载玻片油漆面正反，如油漆面朝下放置，设备自动停止打印并进行提示； |
|  |  | - 24、智能电源管理，自动休眠功能，将整机功耗降至 30W 以下，节能环保。 |
|  |  | - ▲25、语音控制功能：内置语音智能控制系统，可通过语音识别执行相关操作，可通过该功 能执行打印、复位、关机、补打号等相关操作。拒绝使用外置语音模块控制（提供语音控制 软件界面图片提供专利证书） |
|  |  | - 26、设备工作状态，噪音值≤65db。 |
|  |  | - 27、设备配备网络接口≥2个，USB接口≥3个。方便设备接入科室内网，便于整体化管理。 |
|  |  | - 28、具有Rohs检测认证报告 |
|  |  | - 29、具有CE、FDA认证 |
|  |  | 二.配置清单 |
|  |  | 1.玻片打号机主机1台 2.国标电源线1根 3.进料盒1套 4.出料盒1个 5.滤芯1套 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑   专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理级载玻片 | 单头单面白色涂装，50片/盒，50盒/箱 | 16元/盒 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |