深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 快速冷冻仪 | 一.技术参数 |
|  |  | 1、采用斯特林制冷技术，标本冷冻过程中快速越过0Cº至-7Cº冰晶形成区。 |
|  |  | ▲2、对脂肪、囊肿、脑组织等软体标本和常规标本采用液体浸泡式快速冷冻制备，且无冰晶。 |
|  |  | 3、一键启动、无需守护，冷冻实时温度在触控屏上显示。 |
|  |  | 4、具有自动开启和自动关机功能，可24小时内任意设定开启/关机时间。 |
|  |  | ▲5、可针对不同类型的标本设置冷冻倒计时和到时语音提示，自定义时长，可同时设置2个标本冷冻倒计时模块。 |
|  |  | 6、可直接数值输入方式设置冷冻温度值，也可通过操作界面升、降温度按钮设置温度值； |
|  |  | 7、配置4.5寸彩色触摸屏实现各项功能，操作简单便捷。 |
|  |  | ▲8、配置2个标本位的冷冻工作腔，冷冻工作腔可抽取式，可随时倒出腔内液体，每个标本位分隔开并有编号。 |
|  |  | 9、工作腔平台上具有包埋盒和标本夹取工具放置槽。 |
|  |  | 10、冷冻仪降温范围最低至-100℃。 |
|  |  | 11、从20℃降至-50℃的时间为25分钟以内。 |
|  |  | ▲12、采用自主研发的环保新型冷冻液，并具有ROHS认证。 |
|  |  | 13、仪器重量≤12KG。 |
|  |  | 14、仪器长*宽*高≤235*230*465（mm）； |
|  |  | 15、具有自定义密码权限管理功能、同步时间显示、静音设置、屏保设置、亮度设置； |
|  |  | 16、具有可承载2个标本冷冻头的托架，冷冻标本面光滑平整； |
|  |  | 17、具有CE认证，及专业第三方检测报告。 |
|  |  | 18关联售后管理系统：设备具有自动关联厂家的售后管理系统功能，用户通过扫设备上的二维码可查询设备相关信息，可随时向厂家提交售后服务、查看进度、服务评价以及产品知识库。 |
|  |  | 二.配置清单 |
|  |  | 1.主机 1台 |
|  |  | 2.标本夹 1个 |
|  |  | 3.标本托架 1个 |
|  |  | 4.冷冻工作腔 1套 |
|  |  | 5.不锈钢托盘 1个 |
|  |  | 6.腔体密封盖 2个 |
|  |  | 7.电源适配器 1套 |
|  |  | 8.说明书、合格证 1套 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑   专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻液 | 1KG/瓶 | 2500元/瓶 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |