深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 液氮罐 | 1.几何容积：175L。 |
|  |  | - 口径：216mm。 |
|  |  | - 外径： 678mm。 |
|  |  | - 高度：1130mm。 |
|  |  | - 空重：56kg。 |
|  |  | - 静态液氮日蒸发量：0.87L。 |
|  |  | - 静态液氮保存期：202day。 |
|  |  | - 提桶数量： 6个。 |
|  |  | - 提桶尺寸：10*10格。 |
|  |  | - 提桶层数：10层。 |
|  |  | - 2ml冻存管数量：≥6000个。 |
|  |  | - 真空绝热性能：绝热性能优越，具备极高的温度均匀性，当罐内液氮≤5cm时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下。 |
|  |  | - 材质及结构：高强度螺纹铝合金，轻型罐体，铝合金外表面处理及颜色，采用表面附着力优异的喷漆工艺。 |
|  |  | - 配置清单：液氮罐1个、提桶数量6个、100格冻存盒60个、盖塞1个、锁盖1套、合格证1份、说明书1份。选配：低液位报警器、带液位探测器的盖子、滑轮式小推车、冷冻钳。 |
|  |  | - 保修期：整机保修一年，真空层保修五年。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |