深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 |  | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通光学显微镜 | 无限远光学矫正系统 | 齐焦距离必须为国际标准45mm |
|  |  | 载物台 | 钢丝传动机械固定载物台，须无齿条结构，无支架式的载物台更加舒适和耐用。 |
|  |  | 双目观察筒 | 观察筒：瞳距调整范围≥48-75mm， 倾斜角度≤30°，安装位置360°可旋转，眼点高度可调节范围≥370-432mm |
|  |  | 物镜 | 平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.13） |
|  |  | 照明系统 | 大于20000小时寿命LED光源 |
|  |  | 安全装置 | 机身设有调焦锁钉可避免损伤物镜和标本；机身内置锁槽，可配合防盗线锁使用；机身需设有收纳箱，方便装载电源线。 |
|  |  | 配置清单： 显微镜主机1台，防尘罩1个， |  |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |