深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 染色封片一体机 | 一：技术要求 |
|  |  | 染色机： |
|  |  | 1.1.能进行非滴染式的H&E染色； |
|  |  | 1.2.从烤片、染色一次性完成，无需人工干预； |
|  |  | 1.3.染色速度≥240张/小时 |
|  |  | 1.4.▲双机械臂同时运行染色； |
|  |  | 1.5.具备RFID射频识别技术，实时监测试剂效期、批次和消耗； |
|  |  | 1.6.▲总站点≥52个，染色站点≥36个； |
|  |  | 1.7.▲程序数≥50个，每个程序可有≥40步； |
|  |  | 1.8.▲染色架内置芯片，自动识别不同玻片架，自动启动相应染色程序； |
|  |  | 1.9.同时处理≥18个染色架（≥30张/架），可在任意时刻运行任意程序； |
|  |  | 1.10.▲具备全部试剂站点同时自动振荡功能； |
|  |  | 1.11.上下载站点均容纳≥5个染色架； |
|  |  | 1.12.▲可自动进行染缸布局，自动扫描液面高度，程序兼容性检测功能； |
|  |  | 1.13.全中文彩色触摸屏，染色过程实时图像化显示； |
|  |  | 1.14.内置烤箱容纳≥6个染色架（≥180张玻片），可进行自动烤片； |
|  |  | 内置电池提供短暂供电和数据保护，来电时自动启动断电前程序； |
|  |  | 1.15.USB接口，可下载1个月内实验数据； |
|  |  | 封片机： |
|  |  | 2.1.玻璃盖片机，适用于细胞学和组织学等多种封片处理 |
|  |  | 2.2.适用于H&E染色，细胞涂片和组织切片等多种封片处理； |
|  |  | 2.3.▲双机械臂：可分别进行两种载玻片进行封片，HE和IHC/FISH可分别进行封片 |
|  |  | 2.4.▲高处理量：≥570片/小时（含干片）和≥660张/小时（不含干片）； |
|  |  | 2.5.▲全中文、彩色触摸屏，封片过程实时、图像化显示； |
|  |  | 2.6.▲封片胶、盖玻片RFID管理：实时监控封片胶、盖玻片使用情况； |
|  |  | 2.7.封片机配合配套封片机、盖玻片：易上载、避免气泡； |
|  |  | 2.8.与全自动染色机无缝链接，组成无人值守工作站； |
|  |  | 2.9.超优的软件管理系统：并可连接医院LIS系统； |
|  |  | 2.10.▲自带烤箱，便于封片后快速干片，仅需5分钟即可完成干片，最快时间阅片，提升实验室工作效率； |
|  |  | 2.11.适用于湿性和干性封片； |
|  |  | 2.12.有破损盖玻片自检功能； |
|  |  | 2.13.有活性碳滤网和气体抽排装置。 |
|  |  | 二.配置清单 |
|  |  | - 染色机 主机1台 - 封片机 主机1台 - 活性炭过滤器1个 - 玻片架1套 - 装机附件1套 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏木素-伊红染色液 (H-E)HistoCore SPECTRA H&E Staining System S3-800 | 380ml×5瓶/套 | 11200 |
| 2 | 苏木素-伊红染色液 (H-E)HistoCore SPECTRA H&E Staining System S3 | 380ml×5瓶/套 | 19200 |