深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包埋机 | 一.技术参数 |
|  |  | - 1.分体式组织包埋机，热台采用左右对称设计适合左右手操作。 |
|  |  | - 2.▲扶手高度≥14mm，宽度≥47mm设计，降低疲劳，有效隔热，防止烫伤，防止组织滑落。 |
|  |  | - 3.▲可拆式加热镊子架，可放置 6 把镊子，从两侧进行操作。 |
|  |  | - 4.独立冷台可以随意放置在热台的两侧。 |
|  |  | - 5.▲LCD可触式电容屏幕≥5.7英寸，无多级菜单，一目了然，操作简便，灵敏，耐用。 |
|  |  | - 6.石蜡出口的触发开关高度可调，甚至可以翻至后方而使用脚踏开关，这样便于大型组织的包埋，也可以选配脚踏开关控制石蜡分配。 |
|  |  | - 7.工作区域配有优化的废蜡导流系统，废蜡收集槽2个，防止石蜡漫溢。 |
|  |  | - 8.石蜡流量可以通过喷嘴上方的旋钮调节。 |
|  |  | - 9.标配LED灯照明，耐用，抗疲劳。 |
|  |  | - 10.▲速冷点面积≥6.5cm×6.5cm，可满足超大包埋盒的包埋。 |
|  |  | - 11.石蜡槽容量:4升。 |
|  |  | - 12.包埋盒加热槽/模具加热槽: 容量≥150个标准尺寸包埋盒或≥500个包埋模具。 |
|  |  | - 13.包埋盒及包埋模具托盘、工作区和蜡缸独立温控，可调温度范围:50℃至75℃，以1℃递进。 |
|  |  | - 14.再一次升级的电热钳，安全高效，镊子座单独加热温度：≥70℃。 |
|  |  | - 15.可选配方形放大镜，极易调解和收纳，定焦于包埋区。 |
|  |  | - 16.▲2个样本槽及2个废蜡槽皆可拆卸。 |
|  |  | - 17.可以编程包埋工作的开始和结束时间以及工作日。 |
|  |  | - 18.提供出错消息，便于监控操作条件。 |
|  |  | - 19.提供强化加热功能，以便更快速地熔化石蜡。 |
|  |  | - 20.分体式独立冷台, 也可用作切片前样本预冷。 |
|  |  | - 21.使用简单、模块化的设计，并提供一个功能强大的制冷机，能够精确制冷。 |
|  |  | - 22.▲环境自适应控制模块，无需人为设置和调节可确保工作温度始终稳定在 -6 °C。 |
|  |  | - 23.冷台上的最佳温度分布可以防止冷凝水滴落。 |
|  |  | - 24.制冷表面大，可容纳≥ 65 个蜡块。 |
|  |  | 二、配置清单 |
|  |  | - 主机1台 - 主机1台 - 左／右托盘1套 - 石蜡刮铲1个 - 装机附件1套 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑   专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织学专用石蜡 | 8KG/箱 | 680/箱 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |