参数表

| 序号 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生物显微镜 | 1、▲光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准 45mm |
|  |  | 2、放大倍率：40-1000 倍 |
|  |  | 3、▲载物台：钢丝传动，无齿条结构，尺寸为210mm×140mm，活动范围为 X 轴向 76mm×Y 轴向 50mm，双片标本夹 |
|  |  | 4、调焦机构：载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈为40mm，总行程量为 24mm，微调行程为每圈 0.2mm，具备粗调限位挡块和张力调整环 |
|  |  | 5、聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A.1.25，带有蓝色滤色片 |
|  |  | 6、▲照明系统：内置 LED 照明，内置透射光柯勒照明 |
|  |  | 7、三目观察筒：视场数≥22，瞳距调节范围为 53-75mm，铰链式 |
|  |  | 8、目镜：10X大视野，视场数≥22 |
|  |  | 9、物镜转盘：与显微镜机身固定的 4 孔物镜转盘 |
|  |  | 10、▲物镜：平场消色差物镜 4X（N.A.≥0.1）、10X（N.A.≥0.25）、40X（N.A.≥0.65）、100X（N.A.≥1.25） |
|  |  | 11、防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理 |
|  |  | 12、所采用光学元件均为环保无铅玻璃 |
|  |  | 13、▲同品牌荧光摄像头 500 万像素 |
|  |  | 14、接口 0.5 倍专用接口 |
|  |  | 15、▲落射荧光光源：UV荧光光源，LED寿命 20000 小时以上，响应时间，纳秒级别，安全环保； |
|  |  | 16、同品牌荧光成像管理系统：▲V1.0专用软件，有软件著作权号 ，软件具备自动/手动一键白平衡，区域白平衡 ，实时测量分析，静态测量分析，反射率检测，计数功能，多通道荧光合成叠加；定制真菌图文报告软件，快速区域自动曝光控制，快速成像，图像后期处理，编辑，背景处理；1.25方便快捷的可视化图像库管理； 自由图文报告管理功能，可方便出具图文报告，并可根据需求自定义报告模板和界面布局。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |