深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血液保存箱 | - 保存温度：2-6℃（精度；±1.5℃) - 有效容积≥300 升 - 微电脑温度监控；双传感器持续温度监测；面板数字式温度显示（刻度 0.1℃) - 全自动循环除霜，强制除霜；冷凝水汇集后自动蒸发，免于人工处理 - 外门双层玻璃视窗，贴热反射膜，带门锁；独立透明内门 - 多重故障报警功能：传感器故障报警、温度超限报警、断电报警、开门超时报警等，有蜂鸣音报警和灯光报警两种方式 - 断电报警用电池，可自动充电 - 适用环境温度：5℃ ～ 35℃ - 脚轮设计便于移动，前底角设计固定方便 - 外部材料：喷涂钢板；内部材料：不锈钢板 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |