深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人体成分分析仪（移动式） | 1、生物电阻抗分析法(BIA)：电阻抗(Z)，通过≥6个不同的频率（1KHz、5KHz、50KHz、250KHz、500KHz、1000KHz）分别在≥5个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行≥30个电阻抗测量 ▲2、电抗(Xc)、相位角（θ）：通过≥3个不同的频率（5KHz、50KHz、250KHz）分别在≥5个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行≥15个电抗（Xc）、相位角（θ）测量 ▲3、电极方法：≥4个电极，共8点接触式/粘贴式电极 4、测量方法：直接节段多频率生物电阻抗测量法（DSM-BIA法） ▲5、人体成分计算方法：不使用经验值估算（需提供相关证明文件） ▲6、测试年龄和所获认证：3~99岁，美国FDA认证、中国CFDA认证、CE认证 ▲7、所获专利：获得生物阻抗的测定装置及其测定方法的发明专利（需提供发明专利证书文件） ▲8、测试类型和姿势：移动型（卧床病人专用），躺姿、坐姿、站姿 ▲9、透析模式设置：透析时间（透析前、中、后），血管通路位置选择，麻痹部位 10、输出值： 10.1、人体成份报告：细胞内水分、细胞外水分、身体总水分、蛋白质含量、无机盐、体脂肪、肌肉量、去脂体重、体重、骨骼肌、体脂肪含量、体脂百分比、BMI、节段肌肉分析、节段水分分析、身体总水分及节段水分比率（ECW/TBW）、BCM（身体细胞量）、BMC（骨内矿物质含量）、AC（上臂围度）、AMC（上臂肌肉围度）、腰围、内脏脂肪面积、基础代谢量（BMR）、水合率（TBW/FFM）、体成份测量历史数据（12次累计结果）、每个节段和频率的电阻抗值（电阻抗、电抗、相位角） 10.2、体水分报告I：细胞内水分、细胞外水分、身体总水分、体重、节段水分分析、身体总水分及节段水分比率（ECW/TBW）、BMI（身体质量指数）、体脂百分比、基础代谢量（BMR）、BCM（身体细胞量）、BMC（骨内矿物质含量）、去脂体重、AC（上臂围度）、AMC（上臂肌肉围度）、水合率（TBW/FFM）、体水分测量历史数据（15次精确结果）、每个节段和频率的电阻抗值（电阻抗、电抗、相位角） 10.3、体水分报告II：细胞内水分、细胞外水分、身体总水分、体重、节段水分分析、身体总水分及节段水分比率（ECW/TBW）、体重、骨骼肌、体脂肪含量、体脂百分比、BMI、节段肌肉分析、肌肉量、去脂体重、蛋白质含量、无机盐、BCM（身体细胞量）、BMC（骨内矿物质含量）、AC（上臂围度）、AMC（上臂肌肉围度）、腰围、内脏脂肪面积、基础代谢量（BMR）、水合率（TBW/FFM）、体成份测量历史数据（12次累计结果）、每个节段和频率的电阻抗值（电阻抗、电抗、相位角） 11、显示LOGO：报告纸中显示名称、地址、联系方式 ▲12、报告纸类型：人体成份结果报告、人体水分结果报告I、人体水分结果报告II 13、可携带性：室内 – 使用专用手推车，室外 – 使用专用便携包 14、电极类型：接触式电极、粘贴式电极 ▲15、保存结果：设备通过输入ID号可储存≥10万个测试结果，无需下载结果到电脑上的软件即可在设备上回看测试 16、输入方式：触摸屏和操作键盘 17、可用USB储存设备：可使用USB存储设备存储数据（与Excel和PC中文数据管理软件兼容） 18、备份数据：可用USB存储设备备份和恢复仪器的数据 19、额定电流：低于100μA（1KHz），500μA（超过5KHz） 20、适配器：输入电源 AC 100-240V，50/60Hz，1.2A；输出电源 DC 12V，3.4A 21、显示屏：≥800ⅹ480 ≥7英寸彩色触摸屏 22、外部接口：RS-232C 1个 、USB Slave 1个，USB Host 1个 23、兼容打印机：激光/喷墨打印机 ▲24、仪器重量：≤2kg 25、测试时间：≤1分50秒 26、操作环境：温度10~40℃，湿度30%～75％RH，70~106kPa 27、保存环境：温度-20~60℃，湿度10%～95％RH，50~106kPa 28、输入体重范围：10~250kg（22~551lb.） 29、输入身高范围：95~220cm（3ft,1.4in.~7ft.2.6in.） |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |