深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 超低温冰箱 | 1.样式：立式。 |
|  |  | 2.容积：≥578L。 |
|  |  | 3.温度范围：-40℃～-86℃。 |
|  |  | 4.外部尺寸（宽）：≤891（mm）。 |
|  |  | 5.外部材料：喷涂钢板。内部材料：304不锈钢板。 |
|  |  | 6.外门：1扇，喷涂钢板。外门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。 |
|  |  | ▲7.内门：2扇，材质为304不锈钢。内门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。把手：外门1个可拆卸式大门把手；内门2个压紧式小门把手，可根据使用情况来调节压紧小门的压力。 |
|  |  | ▲8.压缩机：进口品牌SECOP压缩机。制冷剂：采用自主研发的多元非共沸冷媒R4001。 |
|  |  | ▲9.显示面板： （1）屏幕尺寸为7英寸液晶触摸屏，可直观的进行操作及显示各种与设备相关的信息； （2）屏幕可显示两种运行状态“节能模式”“高性能模式”，用户可根据实际需求选择运行状态； （3）屏幕可显示两种权限管理方式“授权模式”“普通模式”，供用户选择，更科学的保障冰箱的运行安全； |
|  |  | 10.报警系统：具备高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏堵报警、环温异常报警、电压异常报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警、远程报警接口，所有的报警信息以及历史记录可在液晶屏查询。报警方式：具备完善的声光报警方式； |
|  |  | 11.资格凭证： （1）医疗器械生产许可证； （2）医疗器械注册证； （3）带中国质量认证中心颂发的中国环保认证 （4）带医疗器械质量跟踪认证证书 |
|  |  | 12.售后质保：保修5年。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |