深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用离心机 | - 应用范围：应用于口腔CGF、A-PRF、PGRF、i-PRF等的离心制备过程，是口腔手术室、医院进行分离制备工作的常规设备。 |
|  |  | - 减振器具有良好的减振效果，具有自动平衡功能 |
|  |  | - 转速采用PWM控制的调速方式，转速控制精度高，具有快速升降功能，无刷直流变频电机使整机运行达到宁静工作，满足实验室的要求，无需更换碳刷，无碳粉污染。 |
|  |  | - 具有参数存储功能，并能自动计算RCF值。 |
|  |  | - 预设4个离心程序，用户可1键调用。 |
|  |  | - 具有微机控制、直流无刷变频电机直接驱动、TFT真彩触控触摸面板，静音机电一体化电机门锁等先进技术。 |
|  |  | - 具有电机门锁安全保护功能。当门盖未盖好，离心机无法工作。 |
|  |  | - 钢制机身，表面喷塑处理，刚性好、强度高，耐腐蚀。 |
|  |  | - 造型简洁，体积小、噪音低、温升小、效率高、安全可靠。 |
|  |  | - 适用于样品量少、分离步骤多的TD4口腔材料实验分析工作 |
|  |  | - 可在环境温度为5—40℃，相对湿度不超过80％，周围无导电尘埃、爆炸性气体和腐蚀性气体的条件下安全使用。 |
|  |  | - 最高转速：3100（r/min） |
|  |  | - 转速精度：±30r/min |
|  |  | - 离心时间：2min-4min |
|  |  | - 电 源：AC220V 50Hz，噪 音：≤60dB |
|  |  | - 外形尺寸（长×宽×高）：380×260×310mm 容量：8×20ml，重量（含转子）：17kg |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用试管 | 支 | 6 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |