深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台式高速冷冻离心机 | - 1.最高转速：≥ 17000rpm |
|  |  | - 2.最大离心力：≥29000×g |
|  |  | - 3.最大容量: ≥4×100mL |
|  |  | - 4.加减速控制：9级加速曲线, 10级减速曲线，防止样品二次悬沉 |
|  |  | - 5.控制系统：微处理器控制系统 |
|  |  | - 6.驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动 |
|  |  | - ▲7.高清全彩色IPS ≥7寸触摸屏，在运行中可实时更改参数。 |
|  |  | - ▲8.程序：可自定义可存储至少100个阶梯离心程序，每个阶梯离心程序可以进行10段离心， |
|  |  | - 9.数据记录: 可以储存5000条以上历史记录，并且可以实时查看。可以记录上一次运行的转速、温度、升降速曲线。 |
|  |  | - 10.温度设定范围：-20℃至+40℃。 |
|  |  | - 11.报错信息: 可及时查看仪器报错情况，包括超过设定速度和温度、门盖保护等。 |
|  |  | - 12.温度显示: 可以选择显示离心腔温度。 |
|  |  | - 13.运行时间控制: 最短1分钟，最长99 小时59分。 |
|  |  | - 14.自动性能：电动腔盖锁扣，让轻松关闭和锁定离心机腔盖。 |
|  |  | - 15.制冷系统：无氟制冷剂R404A，开盖后可延时关闭制冷系统 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |