深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低温冷冻离心机 | - 最大离心容量≥4×145ml； |
|  |  | - 最大转速≥17000rpm； |
|  |  | - 直流无碳刷电机，微处理器控制系统； |
|  |  | - 可设置至少96个程序及3个快捷程序 ，程序可命名及设定保护密码； |
|  |  | - 生物污染密封盖具备HPA（Health Protection Agency）认证； |
|  |  | - 吊篮密封装置：可单手进行盖子的密封，无需旋盖、搭扣等复杂操作即可保证生物安全性； |
|  |  | - ▲具备转头自锁设计，通过按键即可完成转头的锁死和更换，无需借助工具，可在3秒内快速安全地更换转子； |
|  |  | - 具备加速，减速以及不平衡监控； |
|  |  | - 电子式门锁：简单的关闭和锁定过程，一个手指即可完成；可选择自动开盖以及开盖密码保护功能； |
|  |  | - 多种转头可选，包括同品牌碳纤维探头。转头自动识别； |
|  |  | - 操作界面具备语种选择功能； |
|  |  | - 质量认证：UL/CSA/CE/IVD/Biosafety生物安全性认证； |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |