深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 裂隙灯 | ▲1.类型：伽俐略平行夹角式 |
|  |  | 2.倍率改变方式：非连续5级转鼓变倍 |
|  |  | 3.目镜倍率：12.5倍 |
|  |  | 4.目镜间交角：13度 |
|  |  | 5.总倍率：6倍、10倍、16倍、25倍、40倍 |
|  |  | 6.瞳距调节范围： 52mm～80mm |
|  |  | 7.屈光度调节：+8D～-8D |
|  |  | 8.裂隙宽度： 0～14mm连续可调（在14mm时，裂隙呈圆形） |
|  |  | 9.裂隙长度：1～14mm连续可调 |
|  |  | 10.光阑直径：14、10、5、3、2、1、0.2 |
|  |  | 11.裂隙角度：0～180度由垂直到水平方向连续可调 |
|  |  | ▲12.滤色片：隔热片，减光片，无赤片，钴蓝片，内置黄色滤片 |
|  |  | 13.照明灯泡：6V/20W 卤钨灯泡，照度50klx |
|  |  | 14.固视灯：红色led |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |