深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用头灯 | 1、以柔性的软管支撑灯头，可360°自由调节，轻松定位照明方向； |
|  |  | 2、灯头采用散热式条纹结构，大大提高产品的散热性，有效提高LED灯珠的使用寿命； |
|  |  | 3、灯头直径小，可实现无遮挡同轴照明； |
|  |  | 4、头带调节范围应不小于520mm～640mm； |
|  |  | 5、五档亮度调节，适合不同照度需求；采用进口白光灯珠色温≧5500K,显示≧90RA； |
|  |  | 6、智能散热保护：自动监测灯头温度，当温度达到预值时，自动调整散热方式； |
|  |  | 7、头带采用双向互锁式调节方式，方便单手调节，适应临床使用需求；免去因需双手调节带来的麻烦； |
|  |  | 8、采用宽电压Type-c快速充电接口，充电速度是传统充电三倍以上，极大提高充电工作效力； |
|  |  | 9、支持USB供电，为续航提供保驾护航；电池容量≧2700毫安； |
|  |  | 10、多种充电模式：主机直充、无需充电座电池板直充、USB直充； |
|  |  | 11、光斑直径为120mm@550mm； |
|  |  | 12、带有电量提示； |
|  |  | 13、最高亮度达到40000lx； |
|  |  | 14、整机重量为150g； |
|  |  | 15、头灯可根据需求选配加放大镜使用； |
|  |  | 16、▲前置式轻触开关设计，轻触开关减少头部受力，提高使用过程的舒适便捷； |
|  |  | 17、▲记忆功能：断电后自动记忆断电前的运行状况，电源恢复后自动运行断电前的运行状态； |
|  |  | 18、与提供的眼镜框支架或者医用头灯搭配连接使用； |
|  |  | 19、标准的伽利略光学系统，镜筒小巧、重量轻；适合长期佩带； - 具有铰链提供完全调节灵活性观看角度，适应不同姿式观察状态； |
|  |  | - 配有左右两个瞳距调节旋钮，调节方便实用； |
|  |  | - 支架采用金属结构，确保镜筒支撑的稳定性，避免使用过程中观察移位； |
|  |  | - ▲放大镜观察工作距离为（420mm-550mm）； |
|  |  | - ▲螺杆式调节瞳距距离（40mm-80mm）,调节更方便；适应不同使用者的需求； |
|  |  | 25、高清光学成像设计，观察视野直径（70mm-105mm)； |
|  |  | 26、▲放大倍率2.5倍； |
|  |  | 27、▲眼镜框架具有连接头箍松紧带式功能，实现耳挂式佩带与头箍松紧带式佩带自由切换，满足不同佩带的需求； |
|  |  | 28、支持升级个性化近视眼镜验配，满足不同用户需求； |
|  |  | 29、支持多种搭配头戴式、眼镜式支架连接使用。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |