# 深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ▲1. 需原装进口产品。 - 需配有配套的操纵杆以及连接组件。 ▲3. 球状牙槽连接器，用于固定操纵杆于手术床旁，球窝活动关节尺寸（10±2）×（25±2）mm。 ▲4. 支撑杆，配合连接套件组合使用，可以进行床旁固定。 - 张力臂连接头，自固定，可旋转 ,可同时接≥5条柔性臂,不会阻碍视野。 6. 张力臂，蛇行柔性结构，可在行程内的任意空间位置固定，通过柔性臂连接头固定于操纵杆上，另一端连接脑压板连接头。 7. 脑压板连接头，一端固定于柔性臂，另一端固定脑压板。 8. 脑压板，长200MM±5MM, 宽度7MM±1 MM，可弯折。 9. 脑压板，200MM±5MM, 宽度13±1MM，可弯折。 10. 所有配件表面均亚光处理。 11. 所投手术器械制造商具备CE认证；要求提供认证扫描件，原件备查。 12. 本项目的所有器械表面均有品牌标识、产品型号，生产年限，批号等，便于医院日常管理及追溯；（提供产品彩页扫描件或原厂说明书扫描件，原件备查）。 13. 本项目的所有产品必须为同一品牌制造商（提供产品《医疗器械产品注册证》或《备案凭证》证明，原件备查），不接受联合体投标。 |
| 1 | 脑自动牵开器 |  |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; 球状牙槽连接器; 1; 个. 2; 支撑杆; 1; 个. 3; 张力臂连接头; 2; 个. 4; 张力臂; 2; 个. 5; 脑压板连接器; 2; 个. 6; 脑压板; 2; 个. |

## 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |